第一章习题

一、填空题

1.光纤通信是利用（           ）作载波，以（        ）作为传输媒质，将信息从一个地方传至另一个地方的通信方式。

2.数字光纤通信系统由（              ）、（              ）、（                ）三个部分构成。

3.单模光纤纤芯直径通常为（    ）µm左右，多模光纤纤芯直径一般不超过（    ）µm，包层的外径为（    ）µm。

4.光纤的导光原理为（    ）原理。

5.光纤结构中，纤芯的折射率比包层的折射率（    ）。

6.数值孔径越大，光脉冲展宽程度越（    ）、信号畸变也越明显。

7.渐变型光纤纤芯折射率呈连续变化，纤芯位置折射率最（    ），越接近包层折射率越（    ）。

8.光纤的传输特性主要有（      ）、（      ）及（             ）。

9.光功率一定情况下，模场直径越小，通过光纤横截面的能量密度就越（  ）。

10.光纤的非线性效应主要有（     ）和（     ）两类。

11.工作波长在（     ）μm时，光纤色散很小，系统的传输距离只受光纤衰减所限制的光纤为G.652光纤。

12.G.652单模光纤目前有（     ）、（     ）、（     ）、（     ）四类。

13.色散位移光纤在（     ）μm色散为零，不利于多信道的WDM传输。

14.（     ）光纤实质上是一种改进的色散位移光纤，其零色散波长不在1.55μm处，而是在1.525μm或1.585μm处，特别适合于DWDM系统的传输。

15.G.654光纤也被称作（            ）光纤。

16.光缆按光缆线路敷设方式来分类通常可分为（    ）光缆、管道光缆（含隧道光缆）、（     ）光缆、（     ）光缆等多种类型。

17.根据YD/T 908-2020《光缆型号命名方法》标准，光缆的型号主要由三部分组成，即（     ）、（     ）及特殊性能标识（可缺省）。

18.采用6芯成缆单元的36芯全色谱松套层绞式光缆中，第21号光纤所在的松套管的颜色是（    ）色。

19.采用6芯成缆单元的36芯全色谱松套层绞式光缆中，第15号光纤涂覆层的颜色是（    ）色。

20.采用12芯成缆单元的48芯全色谱松套层绞式光缆中，第20号光纤所在的松套管的颜色是（    ）色。

21.采用12芯成缆单元的144芯非光纤带全色谱松套层绞式光缆中，第105号光纤涂覆层的颜色是（    ）色。

22.光缆的分类代号中，“GT”表示（          ）。

二、简答题

1.简述数字光纤通信系统的组成及各部分功能。

2.画出通信光缆线路网构成图，并简述长途光缆线路、本地光缆线路和接入网光缆线路定义。

3.请解释下列光缆型号的含义。

（1）GYTA 24B1.1

（2）GYTA 12B1.3+12B1.1

（3）GYFTA33 24B1.1

（4）GYTS 12B1.3-WDZC

4.请简述判别光缆端别的意义及如何进行光缆端别的判别。

5.请简述光缆纤序如何判别？

6.光缆的分类方式有哪几种？

7.请画出6芯单元成缆的36芯分立光纤松套层绞式光缆A端的端面结构。

第二章习题

一、填空题

1.大、中型光缆线路工程项目建设，一般会经历项目（       ）、项目（      ）和（        ）等三个阶段。

2.（             ）的提出是工程建设程序中最初阶段工作，是投资决策前拟定该项目的轮廓设想。（              ）是对建设项目的技术可行性和投资必要性进行论证。

3.一般大中型项目采用两阶段设计：（         ）和（          ）；大型特殊工程项目和技术上比较复杂且缺乏设计经验项目可实行三阶段设计：（          ）、（        ）和（            ）；小型项目也可采用一阶段设计：（          ）设计。

4.试运转由建设单位组织维护部门、设备厂家和设计、施工单位参加，对设备性能、设计和施工质量以及系统指标等方面进行全面考核。试运转时间一般为（     ）个月。

5.光缆线路工程设计文件由（          ）、（         ）、（        ）三个部分组成。

6.光缆线路敷设方式一般可分为（              ）、（          ）、（         ）、（          ）及其他特殊敷设方式。

7.光缆线路在城镇地段敷设应以（         ）方式为主。对不具备管道敷设条件的地段，可采用塑料管保护、槽道或其他适宜的敷设方式。

8.光缆线路在野外非城镇地段敷设时宜采用（         ）或（        ）敷设方式，根据当地自然环境和经济社会发展条件也可采用（         ）方式。

9.长途网光缆宜采用（         ）或（       ）光纤。若传输业务量巨大，选用（         ）光纤，若传输业务量相对较小，采用（       ）光纤。

10.本地网光缆宜采用（       ）光纤。若G.652光纤满足不了传输容量要求，可选用（          ）光纤。

11.接入网光缆宜采用（        ）光纤；当需要抗微弯光纤光缆时，宜采用（     ）光纤，为了能与目前广泛使用的G.652D光纤相兼容，应以（        ）光纤为主。

12.光缆中继段系统设计包含（           ）和（        ）两个方面。

13.光中继段系统设计有3种方法可供选择：统计设计法、半统计设计法、最坏情况设计法，实际工程设计中一般采用（         ）设计法来进行系统的设计。

14.光纤中继系统预算包括（      ）预算和（         ）预算。

15.光线路放大器的增益类型一般有（     ）dB、（     ）dB、（      ）dB三种类型。

16.光放段设计数量应与系统参考点S、R间中继段距离相权衡。如果减少光放大器增益，在光纤通信系统参考点S、R间的中继段中（      ）光放段数量是可行的。一般每个系统参考点S、R间可达（    ）个120km的光放段或（     ）个80km光放段的级联。

17.高速率光纤系统（如DWDM系统），光纤链路的（         ）直接限制了系统传输速率，或者限制了系统传输中继段距离。

18.光分配网络（ODN）的光功率衰减与（           ）、（        ）、活动连接数量、光缆固定接头等有关，设计时必须控制光分配网络中最大的衰减值与最小值。

19.陆地光缆线路接头每侧预留长度为（       ）m。

20.管道光缆人（手）孔内增加长度为（            ）m/孔

21.架空光缆杆上伸缩预留增加长度按每200m预留（  ）m计算，维护预留增加长度按每500m预留（     ）m计算。

22.陆地光缆线路地面局站内一般预留（         ）m，但可按实际需要调整。

23.管道或直埋光缆做架空引上时，其地上部分预留（       ）m。

24.水底光缆线路敷设施工余量可根据不同施工工艺考虑取定，抛锚布放时可按水面宽度的（      ）计算；拖轮布放时可按水面宽度的（         ）计算；人工抬放时一般可不加余量；埋设犁布放时应据实计算。

25.架空光缆损耗率为（      ），直埋光缆损耗率为（     ），管道光缆损耗率为（     ），水底光缆损耗率为（       ）。

26.单盘水底光缆长度不宜小于（      ）m，若计算出水底光缆长度低于500m应进行调整。

27.光纤连接是光缆接续核心工作，光纤连接有（      ）连接和（     ）连接，其中固定连接常采用熔接和机械连接，以（       ）为主。

28.在雷击严重区域或强电影响严重区域，应采用（        ）和（          ）外护套室内光缆进局。

29.光缆成端有（        ）方式、（       ）方式两种，光缆进入局（站）中应采用（       ）方式成端。

30.光缆交接箱安装方式一般有（         ）、（      ）两种方式。

31.交接箱应设置地线，接地电阻不得大于（      ）Ω。

32.直埋光缆在土壤电阻率为100Ω·m～500Ω·m的地段，应设（     ）条防雷线，在土壤电阻率大于500Ω·m的地段，应设（        ）条防雷线。

33.防雷排流线线的连续布放长度不应小于（    ）km。

34.强电线路故障状态时，光缆金属构件上的感应纵向电动势不应大于光缆绝缘外护层介质强度的（    ）%。

35.强电线路正常运行状态时，光缆金属构件上的感应纵向电动势不应大于（     ）V。

36.地电位升高幅度不应大于光缆绝缘外护层介质强度的（     ）%。

37.直埋光缆线路经过有白蚁危害的地段时，宜釆用（      ）光缆。

38.光缆线路直埋穿越铁道及不能开挖的公路时，应采取（      ）方式。

39.光缆线路直埋穿越能够开挖的街道、公路时，应铺设（       ）保护。

40.线路直埋穿过机耕路、农村大道以及市区或易动土地段时，采取铺（       ）等保护措施。若机耕路、农村大道需要承载重车，建议铺设钢管保护。

41.光缆线路直埋穿越需疏浚的沟渠和要挖泥取肥、植藕湖塘时，除保证埋深要求外，应在光缆上方覆盖水泥板或（      ）保护。

42.光缆线路直埋穿过汛期山洪冲刷严重的沙河时，应采取砌（        ）或人工加铠等保护措施。

43.光缆线路直埋穿越落差为0.8m以上的沟坎或梯田时应采用（       ），并用小泥沙浆勾缝。若无条件，可用（       ）。落差小于0.8m时，可以不做护坡，但需多层夯实。

44.光缆线路直埋在易受洪水冲刷的山坡时，应作（         ）。

45.光缆线路工程勘测包括（          ）和（          ）两道工序。

46.大型通信工程勘测一般可分为可行性研究阶段的（          ）查勘、（          ）查勘和施工图设计（          ）三个阶段。

47.施工图测量一般有（          ）、（          ）和（          ）等三种方法。

二、简答题

1.简述光缆线路工程施工招标必须具备的条件有哪些？

2.简述光缆线路工程设计应遵循原则有哪些？

3.简述光缆线路工程设计主要任务有哪些？

4.简述概（预）算编制步骤。

5.简述概（预）算审查内容有哪些？

6.简述概（预）算审查方法有哪些？

7.简述光缆线路工程设计要求有哪些？

8.简述本地网和接入网光缆线路路由选择原则。

9.简述光缆线路在哪些场合可采用局部架空敷设方式？

10.简述直埋光缆线路应尽量避免埋设的地点。

11.简述管道光缆应尽量避免敷设的地点。

12.简述水底光缆应尽量避免敷设的地点。

13.简述光缆中光纤数量的配置需考虑的因素有哪些？

14.简述光缆线路工程设计中影响通信光缆长度计算的因素。

15.简述光缆交接箱位置选择有哪些要求？

16.简述直埋光缆线路的防雷措施有哪些？

17.简述架空光缆线路的防雷措施有哪些？

18.简述光缆线路对强电影响的防护措施。

19.简述光缆工程方案查勘的主要任务。

20.简述初步设计查勘的主要任务和要求。

21.简述施工图测量的任务。

22.画图并简述平行线测量方法。

23.画图并说明采用内角法测量角深的方法。

24.画图并说明双转角测量方法。

25.画图并说明采用等腰三角形法测量双方拉线方向的方法。

26.画图并说明采用勾股定理法测量双方拉线方向。

27.画图并说明大跨越三方拉线方向的测量方法。

28.画图并说明河流宽度的测量方法。

29.画图并说明物体高度测量方法（目标和观测点之间的距离能够直接测量）。

三、综合分析题

1.计划从沙河堡局房敷设一条光缆至189工厂机房，以满足189工厂办公大楼的办公通信（189工厂有员工3000人，有办公楼1栋，办公室68间）和189工厂家属区住户（2000户）的话音、数据通信需求。根据沙河堡局房到189工厂的路由情况，需要如图2-1所示的敷设方式敷设光缆。

### 图2-1 光缆敷设示意图

请选用图2-1中管道光缆、直埋光缆、架空光缆的型号，并说明理由。

2.根据上题中光缆型号确定的过程，写出光缆选型小论文（不少于800字）。

3.某长途单模光纤通信系统拟采用SLM-LD作为光源，标称波长为1550nm；线路码型为8B1H/1C；系统为4×139.264Mbit/s五次群系统（即速率为564.992Mbit/s）；单模光纤在1550m区域的平均损耗为0.25dB/km，假设平均敷设长度为2.5km。请考虑光纤通信系统的设计方案。

4.某G.652单模光纤系统，工作波长采用1550nm，光缆富余度Mc=0.05dB/km，实测光纤双向平均衰减系数Af+As=0.27dB/km，光纤连接器总损耗∑Ac=2×0.5dB。现需将其扩容改造为DWDM系统工程，请计算出放大器增益为30dB的光放段长度。

5.从OLT至ONU光纤长度为5Km，采用1000BASE-PX20U接口。1310nm波长光纤平均衰减为0.35dB/km，1490nm、1550nm波长光纤平均衰减为0.22dB/km。整段光缆有熔接头6个，熔接头平均衰减为0.08dB/个；有4个活动连接器，活动连接器的平均连接衰减为0.5dB/个；有1：8分光器2个，分光器平均衰减为10.7dB/个；请核算最大光链路衰减是否符合要求。

6.从甲地电信局房敷设一条GYTA-12B1架空光缆至乙地电信局房，其路由长度为20KM（含局内），光缆按2KM/盘计取。请计算需要购买GYTA-12B1光缆多少千米？

7.如图2-2所示，在机柜RACK1上安装2F配线架，在机柜RACK3上安装1F配线架，在1F和2F配线架间布放12芯单模室内光缆。配线架中光纤接续和跳线安装如图2-2所示，请完成光纤链路设计，形成图中的PortA端口至PortA端口的光通路和PortB端口至PortB端口的光通路，且图中的所示的熔接和连接必须全部采用。（此题基于世赛信息网络布线项目）。

图2-2 光缆布放和连接图

第三章习题

一、填空题

1.通信管道由（       ）（或通道）、（       ）构成。

2.通信管道从建设方式上可分为（         ）、（         ）、渠道三种类型。

3.通信管道从使用区域上可分为（         ）通信管道和（       ）通信管道。

4.通信管道从管道管材上可分为（      ）管道、（       ）管道和（       ）管道。

5.城市通信管道进入人孔时两侧的相对高度要一致或接近，高度差一般不宜大于（    ）m。进入人（手）孔处的管道基础底部距人（手）孔基础顶部不应小于（      ）m，管道顶部距入（手）孔上覆底部不应小于（      ）m。

6.城市通信塑料管道的埋设深度在人行道不得小于（      ）m，在机动车道不得小于（      ）m，达不到要求时，应采用保护措施。通信钢管管道的埋设深度在人行道不得小于（      ）m，在机动车道不得小于（       ）m。

7.通信管道坡度一般有（        ）、（         ）、（           ）三种形式。

8.斜坡路面管道坡度宜按路面坡度进行自然放坡，平地路面管道坡度宜为（     ）‰，且不得小于（         ）‰；

9.水泥管道弯管道的曲率半径不应小于（     ）m，塑料管道弯管道的曲率半径不应小于（        ）m。

10.通信塑料管道进入人（手）孔前2m范围内，多孔管之间宜留（        ）mm空隙，单孔实壁管、波纹管之间宜留（      ）mm空隙，所有空隙应分层填实。

11.通信塑料管道两列塑料管之间的竖缝应填充（      ）水泥砂浆，饱满程度不应低于90%。

12.硅芯管端口在人（手）孔内的余留长度不少于（      ）mm。

13.通信水泥管道的水泥管块接续宜采用（      ）平口接续。

14.通信钢管管道接续应采用（        ）连接。

15.在城市通信管道中，建设6孔～12孔管道，需选择（     ）人孔；建设12孔～24孔管道，需选择（       ）人孔。

16.通信管道中心线交角在（       ）°时，需选择30°斜通型人孔；在（        ）°时，需选择45°斜通型人孔；在（        ）°时，需选择60°斜通型人孔。

17.人（手）孔应采用（       ）基础，遇到土壤松软或地下水位较高时，还应增设碴石垫层和采用（            ）基础。

18.光缆进线室应具有防火性能，应采用防火铁门，门应向外开，宽度不应小于（ ）mm。

19.光缆进线室应装设防潮电源插座、插座离地面应高于（         ）mm。

20.长途光缆塑料管道在高等级公路地段敷设时，可依次选择（        ）、（        ）、边坡与路侧隔离栅之间的位置。

21.长途光缆塑料管道在一般定型公路地段敷设时，可在边沟、路肩、边沟与公路用地边缘之间敷设，也可离开公路铺设，但隔距不宜超过（       ）m。

22.长途塑料管道与非同沟直埋通信光缆平行敷设时最小净距不小于（      ）m，交叉敷设时最小净距不小于（      ）m。

23.长途塑料管道与排水沟渠平行敷设时最小净距不小于（     ）m，交叉敷设时最小净距不小于（     ）m。

24.长途塑料管道在普通土和硬土埋设深度应大于等于（     ）m。

25.长途塑料管道在市郊和村镇地段埋设深度应大于等于（     ）m。

26.长途塑料管道的埋式型人（手）孔孔盖距地面应不小于（     ）m。

27.长途塑料管道在人（手）孔内塑料管孔距上覆和底部的距离不小于（     ）mm，距人（手）孔侧壁的水平距离不小于（     ）mm，塑料管伸出内壁的长度应不小于（     ）mm，塑料管群各端口的间距应不小于（     ）mm。

28.根据通信线路所经过区域的风速、最低温度、缆线或吊线上冰凌厚度等因素不同，可分为（     ）负荷区、（      ）负荷区、（     ）负荷区、（      ）负荷区等四类负荷区。

29.架空杆路与铁路接近时应在铁路路界红线以外通过，距离公路路界一般为（      ）m；铁路或公路弯道处，杆路可适当顺路取直。杆路遇到障碍物时可适当绕避，但距公路不宜超过（     ）m。

30.架空杆路与35kV以上电力线应垂直交越。不能垂直交越时，其最小交越角度不得小于（     ）°。

31.架空杆路与火车铁轨的最小水平净距为杆高的（     ）倍。

32.架空杆路与其他已建的通信杆路的最小水平净距为杆高的（     ）倍。

33.架空杆路与10kV以下有防雷保护设备电力线的最小垂直净距（     ）m，与10kV以下无防雷保护设备电力线的最小垂直净距（     ）m。

34.架空杆路与110KV至220KV（不含110KV，但含220KV）有防雷保护设备电力线的最小垂直净距（     ）m，与10kV以下无防雷保护设备电力线的最小垂直净距（     ）m。

35.架空杆路与供电线接户线的最小垂直净距（     ）m。

36.在轻负荷区，市区杆路的标准杆距为（     ）m，野外杆路的标准杆距为（     ）m。

37.在中负荷区，市区杆路的标准杆距为（     ）m，野外杆路的标准杆距为（     ）m。

38.当实际杆距超过标准杆距范围上限25%，但未超过标准杆距范围上限100%时，宜采用（     ）建筑方式；当实际杆距超过标准杆距范围上限100%时，宜采用（     ）装置建筑方式。

39.钢筋混凝土电杆按电杆外形（体形）分为（     ）杆和（      ）杆（又称拔梢杆）。

40.钢筋混凝土电杆按配制钢筋强度和不同加工处理方法分为（      ）钢筋混凝土电杆和（      ）钢筋混凝土电杆。

41.钢筋混凝土电杆按是否有预留孔分为（       ）电杆和（      ）电杆。

42.离心环形锥形钢筋混凝土电杆的锥度为（     ）。

43.钢筋混凝土电杆制造钢模合缝处不应漏浆。如有漏浆，其深度应小于混凝土的保护层，累计漏浆长度不应超过杆长的（     ）%，每处漏浆的连续长度不应超过（     ）cm；杆身两侧钢模合缝漏浆的对称搭接程度不应大于（     ）cm。

44.钢筋混凝土电杆的杆梢、杆根不应漏浆或碰伤，如有碰伤或漏浆，其纵向长度不得超过（     ）mm，环向长度不得超过周长（     ）%，碰伤的深度不得大于钢筋的混凝土保护层，否则不得修复使用。

45.电杆安全系数K在设计过程中必须考虑，应根据电杆种类的不同进行选定：水泥杆K≥（     ），注油木杆K≥（     ）。

46.木电杆接杆高度在12m以下时，可采用（     ）杆；当接杆高度在12m～16m时，宜采用（     ）杆；当接杆高度超过16m时，宜采用（     ）杆。

47.水泥杆接高高度超过2米时一般采用（     ）或采用组装锥形杆接高；接高高度在0.8～２米时一般采用（     ）接梢，接高高度不超过0.8米时采用（     ）接梢。

48.电杆位于土壤易流失或水淹地点可做（     ）保护；电杆位于斜坡、易滑坡地点，根部可做（     ）加固保护；电杆位于河中可能受洪水冲刷地点，可设立（     ）保护；当电杆埋深达不到要求或电杆容易受到外部撞击时，可采用（     ）保护。

49.钢筋混凝土电杆竖立在含有盐、碱或酸性土壤地带时，电杆埋入土中部分及地面以上50厘米部分应涂抹（     ）等防腐油进行防腐。

50.架空光缆安装主要有钢绞线支承式和自承式两种，我国优选（              ）。

51.钢绞线支承式光缆架设又分为（     ）和（     ）两种方式。

52.架空光缆吊线一般采用（       ）、（       ）、7/3.0三种镀锌钢绞线。

53.架空光缆一般杆距吊线的安全系数应大于等于（     ）。

54.飞线双吊线中正吊线安全系数应大于等于（   ），副吊线安全系数应大于等于（   ）。

55.杆距未超过标准杆距50%和风力未超过10m/s的地区，在长杆档两侧电杆的反侧方向上应各加装顶头拉线（     ）条；超过标准杆距50%或风力超过10m/s的地区，宜装一层（     ）拉线。

56.在无冰及轻负荷区，每条吊线架挂的光缆质量小于250kg/km时，无辅助吊线飞线跨越杆距应≤（     ）m，有辅助吊线飞线跨越杆距应≤（     ）m。

57.在中负荷区，每条吊线架挂的光缆质量小于250kg/km时，无辅助吊线飞线跨越杆距应≤（     ）m，有辅助吊线飞线跨越杆距应≤（     ）m。

58.当跨越杆高度不超过12m时，跨越杆和终端杆宜合设（     ）杆；当跨越杆长度超过12m时，跨越档两侧应分别设置（     ）杆和（     ）杆。

59.木杆接杆当作跨越杆或终端杆使用时，上下电杆接合部重叠长度不应小于（   ）m。

60.杆上吊线最终容量达到4条或4条以上时，宜采用（     ）杆，杆上应装设槽钢担支撑吊线和光缆，每层槽钢担宜装设（     ）条吊线。

61.拉线距高比一般取（     ）。若受到地势和施工现场限制，可采取其他“距高比”，但宜在（          ）之间进行选择。

62.通信光缆线路杆路一般采用（        ）、（      ）、（      ）镀锌钢绞线做拉线。

63.拉线上把安装可用（     ）法、（     ）法或（     ）法。

64.在人行道上装设拉线时，应在拉线出土以上加装拉线警示套管，装设垂直高度不低于（     ）m。

65.与电力线交越电杆或与电力杆平行靠近地段上装设拉线，应在拉线上安装绝缘子，绝缘子离地面高度不小于（     ）m。

66.撑杆分为（     ）撑杆、（     ）撑杆和地撑杆三种。

67.架空杆路与输电线（用户引入被复线除外）交越时，交越档两侧吊线应做接地且地线应在离地高（     ）m处装设（     ）mm的放电间隙，交越档电杆上的拉线应在离地高（     ）m处加装绝缘子做电气断开。

68.杆上避雷针应高出电杆（     ）cm。

69.架空电杆避雷线在土壤电阻率≤100Ω·ｍ地段，接地电阻应≤（     ）Ω，在100Ω·ｍ≤土壤电阻率≤300Ω·ｍ地段，接地电阻应≤（     ）Ω。

70.水泥杆编号最后一个字的最下沿距地面距离，在市郊与野外宜为（     ）m，在市区宜为（     ）m，特殊地段可酌情提高。

71.在35kV及35kV以上的电力杆路上允许附挂通信光缆时，应采用单独架挂（   ）光缆。

72.木电杆帮桩可用（          ）绑桩或经防腐处理的（          ）绑桩。腐朽较严重的电杆应用（          ）绑桩，腐朽不严重的电杆应用（          ）绑桩。

二、简答题

1.简述城市通信管道与通道设计基本要求有哪些？

2.简述城市通信管道容量确定的影响因素有哪些？

3.简述城市通信塑料管道沟底处理要求。

4.简述城市通信管道人（手）孔地点的选择要求。

5.简述光（电）缆通道建设要求。

6.简述光（电）缆进线室的设计原则。

7.简述光缆线路架空杆路的规划设计原则。

8.简述杆位测定具体要求。

9.画图说明角深的定义。

10.简述钢筋混凝土电杆的优缺点。

11.简述需要装设根部加固措施的电杆有哪些？

12.简述飞线装置拉线应符合哪些要求？

13.简述拉线与撑杆设置地点。

14.简述拉线按作用和建筑方式分类情况。

15.简述拉线程式选择规定。

16.简述电杆编号的主要内容。

三、综合分析题

1.某处预应力混凝土电杆安装如图3-1所示。预测终期杆上需同侧架挂5层光缆；电杆埋深为1.5m；此电杆一侧光缆需跨越公路，且公路位于跨越档中央；电杆两侧杆距均为50m，最下层吊线和光缆最大垂度按1m考虑。请计算电杆的长度。

图3-1 预应力混凝土电杆安装示意图

2.杆档及吊线安装情况如图3-2所示。

图3-2 杆档及吊线安装示意图

已知：

（1）水泥杆高8m，埋深1.5m，安全系数按2考虑。

（2）杆上架挂外径d2=6.6mm的7/2.2mm钢绞线（吊线）一条，架挂外径d1=20mm的光缆1条。

（3）水平合力点距地面高度h1=6m。

（4）建设杆路的地区气象条件为中负荷区：冰凌厚度b=10mm，结冰时最大风速V=10ms。

（5）杆档距离：L=60m

（6）预测电杆将悬挂9条同一程式的光缆。

请计算选用电杆的程式。

9.架空光缆跨越河流，飞线安装环境条件如图3-3所示：

图3-3 长杆档（飞线）安装环境条件

两杆档距离为200m，两端电杆位置没有高差，加挂光缆直径为15mm，光缆重量为300kg/km。光缆采用挂钩方式吊挂在吊线上，吊线距水面（最高水位）高度为80m。杆路安装地区为丘陵地带，冬天有冰凌，冰凌厚度<10mm，结冰凌时温度为-5℃，结冰凌时最大风速为10m/s。当地最大风速20m/s。架挂光缆后的垂度要求为≤6m。

初步选定采用7/2.6吊线，其直径为7.8mm，吊线自重295kg/km。请核算所选用的吊线是否满足要求？

第四章习题

一、填空题

1.光缆制造长度较长，标准制造长度一般为（    ）km或（     ）km。

2.光缆线路工程与光传输设备安装工程分工界面：以（          ）或光纤分配盘（ODP）活动连接器的（       ）为界，其外侧为光缆线路工程部分，内侧为光传输设备安装工程部分，法兰盘一般归属光传输设备安装工程部分。

3.光缆敷设常用的施工方法有（            ）作业法和（            ）作业法。

4.光缆线路工程路由复测是以审批的（             ）为依据，确定光缆线路路由的具体位置、核定相关保护措施的一系列工作过程。

5.直埋光缆与非同沟埋式通信光缆的最小水平净距为（      ）m，最小交叉净距为（      ）m。

6.直埋光缆与交流35千伏及以上埋式电力电缆的最小水平净距为（       ）m，最小交叉净距为（       ）m。

7.架空光缆到房屋建筑的水平距离为（         ）m。

8.架空光缆与其他通信导线交越时最小垂直交叉净距为（         ）m。

9.架空光缆与公路交越时最小垂直交叉净距为（            ）m。

10.架空光缆与有防雷保护设备的110KV至220KV电力线（含220KV）交越时最小垂直交叉净距为（           ）m。

11.光缆长度复测抽样为（          ）%。

12.光纤衰减测量方法有（         ）法、（        ）法、（       ）法等三种方法。

13.（             ）是ITU-T建议的光纤损耗测量的基准测量方法。

14.插入法是（             ）衰减测试的第一替代测量法，是（          ）衰减测试的第二替代测量法。

15.根据IUT-T建议，（           ）法作为单模光纤衰减测量的第一替代法，多模光纤衰减测量的第二替代法。

16.光缆护层对地绝缘测量分为光缆金属内护层或铠装层的（             ）和（              ）的测量。

17.在光缆浸水24小时后测试，光缆金属内护层或铠装层与大地间绝缘电阻应不小于（          ）ＭΩ•km（直流500V测试）。

18.光缆配盘时应尽量做到整盘配置，以减少（           ）数量。

19.采用汇接中继方式的城市，局间中继光缆线路以（           ）为A端，（         ）为B端；两个汇接局间以局号小的为（     ）端，局号大的为（       ）端。

20.接入网光缆线路，局端侧为（        ）端，用户侧为（          ）端。

21.长途光缆线路应以局（站）所处地理位置规定配置光缆端别：北（东）为（      ）端，南（西）为（         ）端。

22.无外护层光缆敷设的最小静态弯曲半径应不小于光缆外径的（          ）倍，最小动态弯曲半径应不小于光缆外径的（          ）倍。

23.直埋光缆金属外护层对地绝缘电阻的竣工验收指标不应低于（         ）MΩ•km，其中允许10%的单盘光缆不应低于（       ）MΩ。

24.布放光缆的牵引力不应超过光缆最大允许张力的（         ）％，瞬间最大牵引力不得超过光缆最大允许张力，主要牵引力应作用在光缆（          ）上。

25.光缆必须由光缆盘（         ）放出，并保持松弛弧形。

26.架空杆路架空光缆的敷设常用方法有三种：（            ）法、（            ）法、（               ）法。

27.架空光缆挂钩在吊线上的（       ）方向应一致，挂钩托板应齐全、完整。

28.架空光缆在电杆两侧的第一只挂钩应各距电杆（          ）cm，允许偏差为±2cm。光缆挂钩卡挂间距应为（          ）cm，允许偏差为±3cm。

29.为了维修光缆方便，架空光缆应每隔500米在电杆上预留（          ）米光缆，此预留称为大预留。

30.光缆经十字吊线、丁字吊线处应安装保护管，保护管长度应为（       ）cm。

31.光缆引上电杆杆上的引上保护管高度不小于（          ）m。

32.墙壁光缆离地面高度不应小于（          ）m，在有过街楼地方穿越，缆线不应低于过街楼底层高度。

33.穿墙管应向外墙下方倾斜（       ）cm，使雨水不致流入室内。

34.吊线在墙壁上终端固定物距墙角不应小于（       ）mm，墙上中间支撑物间距宜为8m～10m，终端固定物与第一个中间支撑物的距离不应大于（    ）m。

35.钉固式墙壁光缆的卡子间隔距离要均匀，垂直方向为（          ）cm，水平方向为（          ）cm。

36.管孔清洗有（          ）和（          ）清洗两种方式。

37.牵引光缆的张力应主要加在光缆的（          ）上，其余加到外护层上。

38.管道光缆敷设主要有（           ）牵引法、（             ）牵引法和（            ）方法。

39.气吹微缆敷设有（          ）气吹法、（          ）气吹法、（          ）气吹法、（          ）气吹法等四种方法。

40.直埋光缆和房屋建筑红线或基础的最小水平隔距为（          ）m。

41.直埋光缆采用钢管保护时，与水管、燃飞管、输油管交越时的净距可降低为（ ）m。

42.同沟直埋1～2条光缆，沟底宽度宜为（          ）cm；同沟埋设3条光缆，沟底宽度宜为55cm；同沟埋设4条光缆，沟底宽度宜为65cm。

43.直埋光缆在普通土（硬土）的埋深应≥（          ）m。

44.直埋光缆在市区城镇地段埋深应≥（          ）m。

45.直埋光缆在全石质土壤埋深应≥（          ）m。

46.直埋光缆在市区城镇一般地段埋深应≥（          ）m。

47.直埋光缆沟在一般地段的沟底应填细土或沙石，并夯实，夯实后其厚度约（  ）cm。

48.直埋光缆人工敷设分为（          ）法和抬放法。

49.直埋光缆沟回填土时，第一层应先回填（          ）cm厚的碎土或沙石，人工踏平后再分层填土，每填（          ）cm夯实一次。

50.线路普通标石应埋设在光缆（          ），接头处标石应埋在线路（          ）上，转弯处标石应埋设在线路转弯处两直线段延长线的（          ）上。

51.直线线路标石编号面向（          ）端，当光缆线路沿公路敷设且其间距较近时，可面向（          ）；接头处标石和监测标石编号面向（          ）；转弯标石应面向光缆转角（          ）的方向；预留标石编号面向光缆（          ）；地下障碍物标石面向（          ）。

52.水底光缆在水深小于或等于8m（年最低水位）水域，当河床不稳定、土质松软时，埋深应大于等于（       ）m；当河床稳定、硬土时，埋深应大于等于（        ）m。

53.水底光缆在岸滩上坡坡度应小于（      ）°。

54.光缆在穿越土堤时，宜采用爬堤敷设方式，光缆在堤顶的埋深不应小于（          ）m，在堤坡的埋深不应小于（          ）m。

55.局内光缆预留长度一般为（          ）m，有地下进线室的局房，应在进线室和传输机房各预留一半，盘绕半径符合要求。

56.OPGW光缆敷设采用（          ）法，敷设过程中使OPGW光缆始终保持一定的张力而处于悬空状态。

57.OPGW光缆布放时，敷设张力机和牵引机至第一基铁塔的距离应大于（          ）倍塔高，张力机与放线架线轴之间的距离应不小于（          ）m。

58.光纤连接损耗可分为（          ）连接损耗和（          ）损耗。

59.光纤连接方式主要分为（        ）连接、（       ）连接、（       ）连接三类。

60.紧套光纤套塑层可采用光纤涂覆层剥离钳去除，去除长度约（        ）cm。

61.去除紧套光纤和松套光纤一次涂覆层的方法相同，一般采用（        ）去除。

62.制备光纤端面一般采用（          ）。

63.光纤冷接子在光纤与光纤或光纤与尾纤对接时直接对光链路接点处进行固定连接，接点损耗约为（        ）dB，它与光纤快速连接器的区别主要在于它没有活动插头。

64.光缆接头余留应符合各种敷设方式要求，光缆最终余留长度一般不少于（          ）m，接头盒内最终余纤长度应不少于（          ）cm。

65.光缆接续OTDR监测有（          ）监测、（          ）监测、（          ）监测等三种监测方式。

66.在接头盒收容盘绕余纤时，其曲率半径不应小于（     ）mm，盘绕方向应一致，应做到无挤压、松动。

67.局（站）光缆成端有（          ）成端和（          ）成端两种方式。

68.通信光缆线路的“三防”保护包括光缆线路（     ）、（       ）、（             ）。

69.在年平均雷暴日数大于（          ）天的地区，以及有雷击历史的地段，光缆线路应采用防雷保护措施。

70.土壤电阻率为100～500Ω·m地段，应在直埋光缆正上方（       ）cm处，敷设（     ）条7/2.2镀锌钢绞线或φ6mm镀锌圆钢作防雷线。

71.土壤电阻率大于500Ω·m地段，应在光缆上方（          ）cm处，平行相距（          ）cm敷设（          ）条7/2.2或φ6mm镀锌圆钢作防雷线。

72.当光缆在野外长途塑料管道中敷设时，土壤电阻率<100Ω·m的地段，可不敷设防雷线；土壤电阻率≥100Ω·m的地段，敷设（          ）条防雷线。

73.消弧线、排流线等其它光缆防雷保护接地装置的接地电阻在土壤电阻率＜100（Ω·m）地段，应小于等于（       ）Ω；在土壤电阻率为101～500（Ω·m）地段，应小于等于（       ）Ω；在土壤电阻率为501～1000（Ω·m）地段，应小于等于（        ）Ω。

74.光缆线路工程在施工过程中应采取（          ）、（          ）等方式进行随工检验，质量合格由随工人员或监理人员及时签署竣工技术文件中的（          ）检查记录，工程竣工验收中不再复检。

75.随工验收非常适合工程中（          ）的验收。

76.光缆线路工程施工结束，施工单位向建设单位或监理单位提交完工报告、竣工资料后，（          ）应组织设计、监理、供货商、维护部门、档案管理部门和施工单位对工程进行工程初验。

77.（          ）是基本建设最后一个程序，是全面考核工程建设成果、检验工程设计、施工质量和工程建设管理的重要环节。

二、简答题

1.简述光缆线路工程的施工流程。

2.简述光缆线路工程路由复测内容。

3.简述光缆线路工程路由复测主要任务。

4.简述光缆线路工程路由复测步骤。

5.简述单盘检验内容。

6.简述光缆长度复测的要求和方法。

7.简述光缆配盘要求。

8.简述通信管孔清洗步骤。

9.简述通信管道塑料子管敷设要求。

10.简述光缆在人（手）孔中的固定与保护措施。

11.简述气吹微缆基本要求。

12.简述直埋光缆敷设步骤。

13.简述直埋光缆在特殊路段的保护措施。

14.简述直埋光缆沟的石砌护坡要求。

15.简述直埋光缆砌筑漫水坡的要求。

16.简述直埋光缆线路埋设标石的地点。

17.简述直埋光缆线路标石埋设要求。

18.简述水底光缆过河地段的选择。

19.简述水线光缆的水线标志牌数量及设置方式要求。

20.简述光纤连接的基本要求。

21.简述光纤接续损耗产生原因。

22.简述光缆接续步骤。

23.简述局（站）光缆成端技术要求。

24.简述直埋光缆线路防雷措施。

25.简述有金属构件无金属线对光缆线路防强电措施。

26.简述光缆线路防鼠的路由选择。

27.简述光缆线路防鼠措施。

28.简述工程初步验收的先决条件。

三、综合分析题

1.某光缆线路工程，涉及直埋、架空、管道、局内布放。在直埋光缆部分有一处挖掘穿越40m宽公路的管道沟，其余皆为一般直埋光缆敷设。在架空光缆部分有一处跨越200m河流的飞线，其余皆为一般架空光缆敷设，杆路全为新建。通信管道光缆部分皆为穿放城市管道，需首先穿放3根子管后再穿放光缆。直埋光缆线路长度为20Km左右，架空光缆线路长度为30Km左右，管道光缆长度为20Km左右，局内光缆线路长度为0.8km左右。请编制本光缆线路工程施工组织设计方案。

2.某管道光缆敷设如图4-1所示：

图4-1 管道光缆敷设示意图

已知：

（1）光缆从人孔A敷设至人孔C，光缆重量为0.15kg／m；人孔A至人孔B距离为200m，人孔B至人孔C距离为300m。

（2）人孔A至人孔B管道与人孔B至人孔C管道交角为60°。

（3）通信管道先敷设塑料子管，再在子管中敷设光缆。

请问牵引此段光缆的拉力为多少牛顿？

3.假定某直埋光缆线路在市区人行道敷设，只埋设1条光缆，埋设长度为1Km，请计算需挖土方多少百立方米？

第五章习题

一、填空题

1.通信管道工程应采用（          ）号普通硅酸盐水泥，其初凝时间不得早于（          ）分钟，终凝时间不得晚于（          ）分钟。

2.通信管道工程宜采用平均粒径为（          ）mm的天然中砂。

3.通信管道工程不得采用风化石，应采用天然砾石或人工碎石，并应使用（          ）mm粒径的连续粒级石子，大小粒径石子应搭配使用。

4.人孔口圈内缘与井盖外缘间隙不应大于（          ）mm，口圈与井盖盖合后，口圈边缘应低于井盖（          ）mm。

5.当管道沟及人（手）孔坑挖掘深度超过3m时，应加大放坡系数或增设宽度为（          ）m的倒土平台。

6.挖掘不需支撑护土板的人（手）孔坑，坑的侧壁与人（手）孔外壁的外侧间距不应小于（          ）m。

7.挖掘需支撑护土板的人（手）孔坑，宜挖矩形坑，人（手）孔坑的长边与人（手）孔壁长边的外侧间距不应小于（          ）m，宽边与人（手）孔壁宽边的外侧间距不应小于（          ）m。

8.挖掘人（手）孔坑时，当挖深超过设计标高（          ）mm时，应填铺级配砂石或灰土，并应夯实。

9.通信管道地基按建设方式可分为（          ）地基和（          ）地基。

10.通信管道无管道基础时，其沟底宽度应在管群每侧各加（          ）mm。

11.通信管道基础宽630m以下时，其沟底宽度应在管群每侧各加（         ）mm。

12.通信管道管道基础宽630mm以上时，其沟底宽度应在管群每侧各加（       ）mm。

13.管道和人（手）孔基础分为（           ）基础、（            ）基础和（            ）基础。

14.浇筑人（手）孔混凝土基础时，基础表面应从四周向积水罐做（     ）mm泛水。

15.不包封通信管道基础宽度应比管道组群宽度加宽（          ）mm，包封管道的基础宽度应为管群宽度两侧各加包封厚度。

16.通信管道混凝土基础厚度宜为（       ）mm，钢筋混凝土基础宜为（        ）mm。

17.通信管道配筋时，主筋宜采用直径（          ）mm的HRB300级热轧光面钢筋，筋间中心间距宜为80mm或100mm，有特殊要求地段的钢筋排列与规格应满足设计要求。

18.通信管道配筋时，分布筋宜采用直径（          ）mm的HRB300级热轧光面钢筋，筋间中心间距宜为（          ）mm，有特殊要求地段的钢筋排列与规格应满足设计要求。

19.人（手）孔内不同方向管道的标高（相对位置）宜接近，高差不宜大于（     ）mm。

20.通信水泥管管道水泥管块上下两层管块间及管块与基础间距离应为（          ）mm，水泥管块顺向连接间隙不得大于（          ）mm。

21.通信水泥管块的接续方法宜采用（          ）法。

22.城市通信管道进入人（手）孔的通信塑料管道，管口应终止在距墙体内侧（          ）mm处。

23.人（手）孔、通道内部净高应满足设计要求，墙体顶部高程允许偏差为（          ）mm，墙体垂直度允许偏差为（          ）mm。

24.砖砌人（手）孔墙体与基础应结合严密，不得漏水，结合部位内、外侧应采用（          ）水泥砂浆抹八字。

25.拉力环安装位置应满足设计要求，宜和对面管道底部保持（          ）mm以上的间距。

26.人（手）孔口圈顶部高程应满足设计要求，允许偏差为（          ）mm。

27.管道沟回填土时，在顶部（          ）mm和管道两侧范围内，应采用过筛细土或细砂回填，不应含有直径大于（          ）mm的碎砖、砾石等坚硬物。

28.管道沟回填土时，管道两侧应同时进行回填，并需分层夯实，每层回填厚度应为（       ）mm。管道顶部300mm以上回填应分层夯实，每层回填土厚度应为（       ）mm。

29.微型顶管施工法一般分为（       ）顶管，（       ）顶管，（        ）顶管。

30.水平定向钻机一般由（          ）系统、（          ）系统、动力系统、泥浆系统、钻具及辅助机具组成。

31.水平定向钻机额定回拖力可按设计回拖力计算值的（         ）倍进行选取。

32.15cm梢径电杆一般选用（          ）拉线抱箍装设拉线。17cm梢径电杆一般选用（           ）拉线抱箍装设拉线。

33.15cm梢径电杆一般选用（         ）吊线抱箍装设第一条吊线。17cm梢径电杆一般选用（         ）吊线抱箍装设第一条吊线。

34.小芯数光缆直径很小，一般采用（          ）mm挂钩吊挂在杆路上。

35.7/3.0钢绞线制作拉线上把时，应采用（          ）拉线衬环。

36.7/2.2钢绞线制作吊线终结时，应采用（         ）拉线衬环。

37.7/2.6钢绞线接续时，应采用（         ）拉线衬环。

38.叉梁装置外形包括（          ）与（          ），两者配合使用作为H杆加固的叉撑装置物。

39.叉梁装置中的叉梁采用（          ）不等边角钢制成。

40.钢筋混凝土电杆由于自重较大，在土质松软地区电杆、装有拉线的终端杆和角杆，应在电杆底部垫以（       ），以避免电杆下沉。

41.角杆杆根应在线路转角点内移。木杆内移约（           ）根径，水泥电杆内移约（          ）根径，因地形限制或装设撑杆的角杆杆根可不内移。

42.终端杆杆梢应向吊线张力的反侧倾斜（             ）mm。

43.杆洞回填土应分层夯实，每（          ）mm夯实一次。

44.在电杆根部地面处，回填土宜高出地面（          ）mm。

45.水泥杆接高高度不超过（          ）m时，可采用单槽钢接高；接高高度超过0.8m但不超过（          ）m时，采用双槽钢接高。

46.拉线由“（            ）”和“（               ）”两部分组成。

47.螺栓拉线地锚出土长度宜为（            ）mm。

48.拉线地锚出土斜槽应与拉线成直线，不得有顶、杠现象，地锚实际出土点与规定出土点之间的左右偏移不应大于（          ）mm。

49.钢柄地锚长度不应小于（          ）mm，直径不应小于（          ）mm。钢地锚与拉线连接角度应为90°。

50.拉线上把制作方法有（          ）法、（          ）法、（          ）法三种方法。

51.另缠法制作7/2.2拉线上把的首节长度为（          ）mm、末节长度为（          ）mm、留长长度为（          ）mm。

52.另缠法制作7/2.6拉线上把的首节长度为（          ）mm、末节长度为（          ）mm、留长长度为（          ）mm。

53.另缠法制作7/3.0拉线上把的首节长度为（          ）mm、末节长度为（          ）mm、留长长度为（          ）mm。

54.夹板法制作拉线上把应用三眼双槽夹板夹固，末节应用（          ）镀锌铁线绑扎，留长应用φ1.5mm（          ）缠扎。

55.夹板法制作7/2.2拉线上把的末节长度为（      ）mm、留长长度为（      ）mm。

56.夹板法制作7/2.6拉线上把的末节长度为（      ）mm、留长长度为（       ）mm。

57.夹板法制作7/3.0拉线上把的末节长度为（      ）mm、留长长度为（       ）mm。

58.夹板法制作7/2.2拉线上把首节需要（      ）个夹板，制作7/2.6拉线上把首节需要（       ）个夹板，制作7/3.0拉线上把首节需要（      ）个夹板。

59.卡固法制作拉线上把需采用（      ）个U形卡子夹固，留长应用镀锌铁线缠扎。

60.拉线中把制作方法有（          ）法和（          ）法。

61.水泥杆高桩杆应向副拉线侧倾斜（          ）mm。

62.拉线绝缘子位置离地面垂直高度不应小于（          ）m。

63.拉线设在市区人行道或其他易于碰撞的地方，为防止拉线碰伤行人或其他物体碰撞损伤拉线，应在拉线入地位置加装（          ），套管上应有警示语或红白相间标志。

64.撑杆距高比宜为（          ）。

65.撑杆埋深不应小于（          ）mm，撑杆洞回填土应分层夯实，每回填（          ）mm夯实一次。

66.撑杆装设位置应在最末层光缆吊线下（          ）mm处。

67.吊线距电杆顶的距离宜为（          ）cm，需安装避雷线的电杆或跨越杆，顶层吊线距杆顶高度宜为（          ）cm。

68.同一杆路架设两层以上吊线：同侧相邻两层吊线间距一般应为（          ）mm；两侧上下交替安装时，两侧的相邻层间的垂直距离一般应为（          ）mm。

69.光缆吊线一般采用（          ）固定在电杆上，线槽朝（        ）。

70.直线杆夹板唇口应面向（          ），角杆和俯仰角杆的夹板唇口方向应与吊线合力方向（          ）。

71.吊线接续方法有（          ）法、（          ）法、（           ）法，接续两端应用同一种接续方法。

72.水泥杆角深在（          ）m时应采用钢绞线做吊线辅助装置。

73.两条十字交叉吊线高度相差在（          ）mm以内时，应做成十字吊线结。

74.正吊线与辅助吊线应用（          ）及（          ）连接。

75.通信杆路与10kV电力线交越时，交越杆避雷线的接地电阻不大于（       ）Ω。

二、简答题

1.简述通信管道工程用水规定。

2.简述挖掘沟（坑）时施工现场堆土规定。

3.简述塑料管道基础的处理要求。

4.简述通信管道铺设的一般规定。

5.简述塑料管道管孔组群要求。

6.简述通信钢管管道的接续要求。

7.简述通信管道需要完成管道包封的情况有哪些？

8.简述砖砌人（手）孔、通道的一般规定。

9.简述人（手）孔坑回填土要求。

10.简述挖掘硅芯塑料管道沟的要求。

11.简述硅芯塑料管道铺设要求。

12.简述水平定向钻机定向管线穿越施工顺序。

13.简述立杆时杆位和杆身要求。

14.简述卡盘或固根横木装设面向要求。

三、综合分析题

1.某城市通信塑料管道工程的某段管道建设在平坦的人行道上，段长为90m，管群底宽0.6m，高度为0.8m；管道沟地基为天然地基，管侧和管顶需包封，包封厚度为80mm；基础厚度为100mm；采用一字放坡，坡度为3‰；管道沟放坡系数为0.1；其他因素均不考虑。请计算需挖掘土方多少百立方米？

2.某小号长方形直通人孔需建设在市区人行道上，其地理位置、管孔进入人孔、开凿路面、障碍物等因素皆无限制，人孔坑放坡率为0.2，请计算需挖掘多少百立方米土方？

3.某小号长方形直通人孔需建设在市区人行道上，人行道为花砖路面，其地理位置、管孔进入人孔、障碍物等因素皆无限制，人孔坑放坡率为0.2，请计算需开凿路面多少百平方米？

4.某架空杆路与380V电力线交越，跨越杆距为50m。由于架空高度的限制，架空吊线必须在电力线上方跨越。请编制架空吊线在本跨越档的施工方案及步骤。

第六章习题

一、填空题

1.FTTX网络结构可以是（           ），也可以是（          ）。

2.根据光网络单元ONU在用户端位置的不同，“X”有多种变体，可以是（         ）、（              ）、（                ）、（                 ）。

3.一个典型的无源光网络系统由（           ）、（          ）和（       ）组成。

4.ODN是OLT和ONU之间的光传输物理通道，通常由（            ）、（        ）、（          ）、（         ）组成。

5.EPON由于下行数据采用（           ）模式，因此必然要考虑信息的安全性问题。

7.GPON的逻辑传输距离为（        ）km，实际传输距离可支持（      ）km以上。

8.布放在楼道走线槽内的垂直部分入户光缆，应每隔（       ）米内进行捆绑固定。

9.蝶形光缆通过过墙套管穿放入户时，入户光缆在墙体入户处应留有（         ）弯。

10.过墙开孔的开孔标准为自用户室内往用户室外进行开孔，开孔方向是向下倾斜（      ）°角，防止雨水倒灌至用户室内。

二、简答题

1.请说明PON网络的基本构成及各部分的作用。

2.请说明FTTH中的主要设备有哪些，以及设备的基本功能。

三、综合分析题

结合自己住所情况，总结你所在的宿舍楼或家庭住宅中的楼道光分路箱的安装要点及注意事项。

第七章习题

一、判断题

1.光纤适配器也就是我们通常所说的光纤连接器。（  ）

2.分路数表征分光器输入和输出端个数信息，例如2个输入端，16个输出端的分光器描述为2×16分光器。（  ）

3.光通信系统中光衰减器要求插损低、回损高、衰减量可调范围小、衰减精度高、分辨率线性度高、分辨率重复性好、环境性能好。（  ）

4.光隔离器对正向传输光具有较低插入损耗，而对反向传输光有很大衰减，可抑制反射对光源的不利影响。（  ）

5.光耦合器是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件，它能使传输中的光信号在特殊结构的耦合区发生耦合，并进行再分配，实现光信号分路/合路的功能。（  ）

6.同向泵浦结构掺铒光纤放大器优点是构成简单，输出功率高，缺点是噪声指数较大。（  ）

7.发光二极管通常只要工作环境温度保持稳定，其输出的光功率也将保持稳定。（  ）

8.在使用OTDR时，其余条件相同的情况下，平均时间越长，动态范围越大。（  ）

9.在使用OTDR时，其余条件相同的情况下，脉宽越大，动态范围越小。（  ）

10.光纤端面切割完成后，应使用无水酒精对端面进行清洁，清洁之后方可进行熔接。（  ）

11.伪增益产生的最主要原因是接续点之后的光纤反射系数大于接续点前的光纤反射系数。（  ）

12.光纤接续时，热缩套管加热后，热缩套管内不得有污迹、气泡、喇叭口，光纤在套管内不得扭曲。（  ）

13.FTB-5500B的偏振模色散分析仪的测试模块通常是安装在FTB-500平台内使用。（ ）

14.FTB-5500B的偏振模色散分析仪使用时，通常应配备专用光源。（  ）

二、填空题

1.无源光网络按信号分配方式可以分为功率分割型无源光网络和（          ）无源光网络。

2.分光器按原理可以分为（           ）和平面波导型两种。

3.根据光衰减器的工作原理，可以分为（       ）光衰减器、（       ）型光衰减器、衰减片型光衰减器和（     ）型光衰减器等。

4.原来没有旋光性的透明物质，放在强磁场中，可产生旋光性，这种现象叫做（        ）效应。

5.光开关的插入损耗是指系统接入光开关后所产生的附加损耗，主要包括器件本身存在的固有损耗及由于器件的接入在光纤线路连接点上产生的（      ）损耗。

6.光放大器主要分为（      ）光放大器、（        ）光纤放大器、非线性光纤放大器三大类。

7.光功率计根据可接收光功率大小的不同，可分成（        ）型、（         ）型和（         ）型三类。

8.光时域反射仪的英文缩写是（      ）。

9.瑞利散射将光信号向四面八方散射，我们把其中沿光纤原链路返回OTDR的散射光称为（           ）。

10.被测光纤距离较远，在设置OTDR参数时，脉冲宽度应适当（    ）。

11.相同条件下，脉宽越小，盲区越（    ）。

12.事件盲区是指从反射峰的起始点到接收器从饱和峰值恢复到距峰值（    ）dB点间的被测光纤长度。

13.衰减盲区是指从反射峰的起点到接收器从饱和峰值恢复到距线性背向散射后延线上（     ）dB点间的被测光纤长度。

14.FTB-5500B的偏振模色散分析仪的波长范围为（    ）。

三、简答题

1.使用光时域反射仪（OTDR）可对光纤进行哪些数据的测量？

2.解释下列与OTDR相关的名词。

（1）反射事件  （2）非反射事件  （3）背向散射  （4）伪增益  （5）动态范围

（6）回波损耗  （7）菲涅尔反射  （8）盲区      （9）鬼点

3.简述熔接机使用注意事项。

第八章习题

一、简答题

1.什么是光缆线路工程测试和维护测试？各包含哪些测试项目？

2.简述截断法、后向散射法和插入损耗法三种衰减测量方法的优缺点。

3.写出中继段光缆线路衰减的定义表达式，并说明表达式中各部分的含义。

4.简述光缆线路对地绝缘电阻测试的方法。

5.简述ZC-8型接地电阻测试仪使用方法。

6.简述土壤电阻率测试方法。

第九章习题

一、填空题

1.光缆线路从维护角度分为（           ）光缆线路、（              ）光缆线路、（        ）光缆线路。

2.本地网光缆线路由（       ）光缆线路、（       ）光缆线路、（     ）光缆线路、（        ）光缆线路等组成。

3.长途光缆线路和本地网中继线路以进入局或中继站的第一个（        ）为界，ODF架、连接器及连接器以内部分由（          ）维护部门维护，连接器以外由（       ）维护部门维护。

4.接入网光缆线路以（               ）为界，ODF/MODF架和连接器由设备维护部门维护，ODF/MODF架端子之外由线路维护部门维护；靠近用户侧的光缆分光分纤箱作为光缆线路与末梢装维服务的分界点，（             ）负责此分界点以上的光缆线路维护，光缆分光分纤箱及以下至用户部分归属（           ）维护。

5.光缆线路维护模式有（         ）和（       ）两种模式。

6.各运营商光缆线路维护管理机构设置大同小异，一般设置有（       ）、（       ）和（        ）三个层面的运维机构，三个机构承担着不同的维护管理和维护生产操作职能。

7.干线光缆线路维护技术支撑人员约按每（          ）公里配置1人考虑，日常维护人员约按每（       ）公里配置1人考虑。本地网光缆线路维护技术支撑人员约按每（          ）公里配置1人考虑，日常维护人员约按每（         ）公里配置1人考虑。

8.光缆线路设备维护工作分为（           ）、（           ）和相关配合工作。

9.光缆线路干线巡回周期为（        ）次/周。

10.光缆可采用（      ）巡和（     ）巡相结合，同时鼓励采用（     ）巡回方式。

11.管道线路的人（手）孔检修应（    ）次/年。

12.交接设备内部清扫，门、锁、箱盖检查，内部装置及接地线的检查应（   ）次/年。

13.交接设备跳线整理、纤序核对应1次/（    ）。

14.干线光缆线路备用光纤中继段光纤通道后向散射信号曲线检查应1次/（     ）。

15.本地网光缆线路备用光纤中继段光纤通道后向散射信号曲线检查应1次/（   ）。

16.光缆线路中继段备用光纤衰减测试应1次/（      ）。

17.金属护套对地绝缘电阻指标应≥（     ）ΜΩ/单盘。

18.光缆线路故障是指光缆中（        ）光纤中的一根或多根光纤出现断纤或光纤性能发生变化而影响正常通信的事故。

19.光缆线路故障一般分为（            ）、（            ）、（            ）、（             ）、（            ）。

20.（     ）条以上国际通信陆海光缆中断，或由于国际通信陆海光缆故障造成通达某一国家的国际电话通信全阻持续超过（        ）小时，属于特别重大故障。

21.由于光缆线路故障，造成地市级（含）以上党政军重要机关、与国计民生和社会安定直接有关的重要企事业单位相关通信中断，属于（          ）故障。

22.由于光缆线路故障，造成长途通信1个方向全阻持续超过（         ）分钟，属于较大故障。

23.中国联通省际光缆线路故障处理时限：当有倒换传输资源时，影响业务电路的线路故障业务调通时限为（       ）分钟；当没有倒换传输资源时，影响业务电路的线路故障处理时限为（           ）分钟。

24.中国电信光缆线路故障处理时限：干线光缆线路（       ）小时；本地网光缆线路在城区为（       ）小时，在农村地区为（        ）小时。

25.没有自动倒换系统和未建成自愈环、但有备用光纤资源的光缆线路出现故障，应在（          ）分钟内调通备用光纤，同时迅速判断故障发生于哪一个中继段内。

26.光纤故障主要有（            ）和（           ）两种故障类型。

27.光缆线路故障点一般采用（          ）仪测试确定。

28.当光缆通信线路出现故障或线路割接时，利用同缆或其他光缆中的备用光纤来代通在用的光纤系统称为（       ）。

29.影响电路的割接一般在（         ）时段进行，若客户有特殊要求，根据双方需要在商定的时间段进行。

30.光缆线路割接必须提前（          ）个工作日通知所影响重要政企客户或与通信运营公司有约定的客户。

31.维护单位或割接实施单位应提前（        ）分钟到达割接现场，并根据现场情况再次核实信息与资料，准备好工器具，做好割接准备。

32.光缆线路不中断业务割接方法主要（           ）、（          ）、（            ）。

33.中国移动集团对光缆线路资源信息准确率要求标准为≥（       ）％

二、简答题

1.简述光缆线路设备的组成。

2.简述中国联通长途光缆线路维护工作方针及维护工作基本任务。

3.简述中国电信本地网光缆线路维护工作方针及维护工作基本任务。

4.简述包线员职责。

5.简述光缆线路维护工作基本制度有哪些？

6.简述光缆线路维护工作要求。

7.简述管道光缆线路的主要巡检工作。

8.简述直埋光缆线路的主要巡检工作。

9.简述架空光缆线路的主要巡检工作。

10.简述局（站）内光缆线路的主要巡检工作。

11.简述光分设施主要巡检工作。

12.简述长途塑料管道主要巡检工作。

13.简述光缆线路“三盯”应抓好哪些工作？

14.简述光缆线路产生故障的原因有哪些？

15.简述光缆线路故障处理原则。

16.简述采用OTDR仪测试光缆线路故障点四种情形，以及故障点位置的判断情况。

17.简述光缆线路故障直接修复适用情形有哪些？

18.简述光缆线路故障需要先布放应急光缆实施抢代通，然后再做正式修复适用情形有哪些？

19.简述光缆接头盒更换方法。

20.简述角杆更换方法。

21.简述光纤调度情况。

22.简述割接方案的内容。

23.简述光缆线路直接剪断割接法适用情形，并画图说明其割接方法。

24.简述光缆线路开天窗割接法适用情形，并画图说明其割接方法。

25.简述光缆线路纵剖束管割接法适用情形，并画图说明割接方法。

三、综合分析题

1.论述影响光缆线路故障点准确判定的主要因素有哪些？

2.论述提高光缆线路故障定位准确性的方法有哪些？

3.论述光缆线路故障点在不同位置的处理方法及相关注意事项。

4.如图9-1所示,A局至B局光缆线路需要在C、D两点进行割接，请编写割接方案。

图9-1 光缆割接位置示意图

5.如图9-1所示,A局至B局光缆线路需要在C、D两点进行割接，且光缆中的在用系统不能完全调度到备用系统，请叙述割接操作步骤及注意事项。