项目2 实现VLAN间的通信

课后习题

一、填空题

1.VLAN间的通信要借助   第三层    的设备。

2.交换机的GVRP模式可以分为三种注册模式： normal模式  、 fixed模式 和forbidden模式。

3.三层交换机是指：二层交换技术+   三层转发    。

二、单项选择题

1.应该在 (   C   ）下创建VLAN。

A.用户视图   B.系统视图   C.全局视图   D.接口视图

2.S3700-26C-HI 交换机使用以下哪一项通过在VLAN干道上传送的帧来维护VLAN信息？(   C   )

A.通过VLAN ID 过滤帧          B.通过ISL帧头中的VLAN ID

C.通过ISL帧头中的 trunk ID   D.通过trunk ID 过滤帧

3.在局域网中使用交换机有什么好处? (   B   )

A.它可以增加广播域的数量    B.它可以减少广播域的数量

C.它可以增加冲突域的数量    D.它可以减少冲突域的数量

4.以下对S3700-26C-HI的描述，不正确的是（   D   ）

A.IOS命令不区分大小写，而且支持命令简写

B.在IOS命令行，按Tab键可补全命令

C.对交换机的配置，可采用菜单方式，也可采用命令行或Web界面来配置

D.只有三层交换机才允许用户对其进行配置

5.要查看交换机端口加入VLAN的情况，可以通过什么命令来查看? （   D   ）

A.display vlan  B.show vlan   C.show run  D.display interface vlan

6.交换机如何知道将帧转发到哪个端口？（   B   ）

A.用MAC地址表   B.用ARP地址表   C.读取源ARP地址   Ｄ.读取源MAC地址

三、多项选择题

1.你需要添加一个新的VLAN到你的交换式网络中。哪些是必需要做的?(  ABCD  )

A.VLAN必须已经建立完成

B.VLAN已经被命名

C.一个IP address 必须被配置到VLAN上

D.目标端口必须被添加到VLAN中

2.一个VLAN的划分方法有哪些？（   ACD    ）

A.根据端口划分         B.根据路由设备划分

C.根据MAC地址划分     D.根据IP地址划分

3.口令可用于限制对S3700-26C-HI所有或部分内容的访问。请选择可以用口令保护的模式和接口。（  BC   ）

A.VTY 接口         B.控制台接口     C.以太网接口

D.加密执行模式     E.特权执行模式   F.路由器配置模式

4.下列有关实施 VLAN 的说法中，哪几项正确？（  CD  ）

A.冲突域的大小会减小     B.网络中所需交换机的数量会减少

C.VLAN 会对主机进行逻辑分组，而不管它们的物理位置如何

D.某一 VLAN 中的设备不会收到其它 VLAN 中的设备所发出的广播

5.以下对S3700-26C-HI的描述，正确的是（  ABC  ）。

A．IOS命令不区分大小写，而且支持命令简写

B．在IOS命令行，按Tab键可补全命令

C．对交换机的配置，可采用菜单方式，也可采用命令行或Web界面来配置

D．只有三层交换机才允许用户对其进行配置

6.下列哪两段关于存储－转发的交换模式的说法是正确的？(  ABC  )

A.延迟时间与帧的长度无关      B.延迟时间与帧的长度有关

C.在转发之前交换机需要接收全部帧

D.当交换机接收到帧头，然后检查目的地址并且立即开始转发

7.主机上网必须具有的地址有(   BD   )。

A.IP地址    B.DNS地址    C.网关地址   D.网络邻居IP地址

8.在企业网络中实施 VLAN 有哪些好处？（  ABCD  ）

A.避免使用第 3 层设备      B.提供广播域分段功能

C.允许广播数据从一个本地网络传播到另一个本地网络

D.允许对设备进行逻辑分组而不考虑物理位置

9.可以进行移动文件的方法有(  ABCD  )。

A.搭建FTP服务器    B.网络共享文件夹    C.U盘COPY   D.搭建文件服务器

10.现在的宽带上网技术主要有（  ABCD  ）。

A.ADSL     B.VDSL     C.Cable Modem     D.LAN

11.以下对VLAN的描述，正确的是（  ACD  ）。

A.利用VLAN，可以有效隔离广播域

B.要实现VLAN间的通信，必须使用外部的路由器为指定路由

C.可以将交换机的端口静态地或动态地指派给某一个VLAN

D.VLAN中的成员可以相互通信，只有访问其他VLAN中的主机时，才需要网关

四、简答题

1.什么是VLAN？它的作用是什么？

答：VLAN：虚拟局域网；作用：解决广播风暴，实现对广播域的分割和隔离。

2.写出配置命令：把交换机的1-2号端口划入VLAN2，3-4号端口划入VLAN3。

答：<Huawei>system-view

[Huawei]vlan 2

[Huawei-vlan2]vlan 3

[Huawei-vlan3]quit

[Huawei]port-group 1-2

[Huawei-port-group-1-2]group-member Ethernet 0/0/1 to Ethernet 0/0/2

[Huawei-port-group-1-2]port link-type access

[Huawei-port-group-1-2]port default vlan 2

[Huawei]port-group 3-4

[Huawei-port-group-3-4]group-member Ethernet 0/0/3 to Ethernet 0/0/4

[Huawei-port-group-3-4]port link-type access

[Huawei-port-group-3-4]port default vlan 3

3.交换机是如何学习MAC地址的？

答：在交换机初始化的，也就是刚启动的时候，交换机的MAC地址表是没有任何MAC地址和端口的映射条目的。当PCA要想和PCC，PCB,PCD进行通信时，当该二层数据帧通过端口E1/0/1发送到交换机上时，交换机会将PCA发送的数据帧中的源MAC地址和接受该数据帧的端口建立映射关系，并将该映射关系生成映射条目保存到MAC地址表中。 PCB，PCC，PCD发出数据帧，通过和它相连接的交换机端口到达交换机时，交换机都会将其MAC地址和端口建立映射关系，并生成相应的映射条目，保存到交换机的MAC地址表中，这样交换机会完成了MAC地址学习的过程。

4.VLAN的划分方法有多少种？分别是什么？它们分别有什么优缺点？

答：（1）基于端口划分：这种方法明确指定各端口属于哪个VLAN。

优点: 操作简单。

缺点：主机较多时，重复工作量大；主机端口变动的时候，需要同时改变该端口所属的VLAN。

（2）基于MAC地址的划分：根据主机网卡的MAC地址进行划分（每个网卡都有世界上唯一的MAC地址）。通过检查并记录端口所连接网卡的MAC地址，来决定端口所属的VALN。

优点：当用户主机物理地址改变的时候，不需要重新配置VLAN。

缺点：初始化的时候需要对所有用户进行配置，当主机数很大时工作量较大；由于交换机每个端口可能需要保存多个主机的MAC地址，从而降低了交换机的执行效率。

（3）基于网络协议的划分：基于所用的网络层协议划分VLAN，可以划分为IP/IPX/DECnet/AppleTalk/Banyan等VLAN网络。

这种按照网络层协议划分的方式可以使广播域跨越多个交换机，对希望针对应用和服务来组织用户的网络管理员具有很大的吸引力。

优点：用户主机物理位置改变后，不需要重新配置所属的VLAN网络；适用于需要针对不同应用和服务来组织用户的场景。

缺点：检查每一个数据包的网络层地址需要消耗处理时间，效率较低。

（4）基于IP地址划分：将任何属于同一IP广播组的主机认为属于同一VLAN。

优点：良好的灵活性和可扩展性，可以方便的通过路由器扩展网络。

缺点：不适合局域网，效率不高。

（5）基于策略的划分：一种根据不同的情况，将多种（上面提到的）划分VLAN的技术按照一定的安全策略进行综合运用的划分技术。

优点：这种方式具有自动配置的能力，自动化程度高；可以非常方便的扩展网络规模。

缺点：对设备要求较高。

5.写出配置命令：把交换机2号端口设置为100Mbps速率，全双工模式，描述文字为Link to office。

答：[Huawei]interface Ethernet0/0/2

[Huawei-Ethernet0/0/2]undo negotiation auto

[Huawei-Ethernet0/0/2]duplex full

[Huawei-Ethernet0/0/2]undo negotiation auto

[Huawei-Ethernet0/0/2]speed 100

[Huawei-Ethernet0/0/2]description link to office

6.集线器Hub和交换机有什么区别？

答：（1）本质不同

交换机可以分割冲突域HUB不可以分割冲突域这是他们最本质的区别hub连N台电脑，他们共享在一个区域里，如果这个区域里有冲突，所有电脑都受影响。交换机连n台电脑，每个交换机端口是一个独立的区域，即使有冲突，冲突也局限在相对应的交换机端口，不影响其他电脑。

（2）资源占用不同

比如一个100M的交换机，对每一个连接在交换机的计算机都是100M的速度，而Hub是瓜分100M的资源。而且Hub是通过广播来通信，很占网络资源。

（3）类型上不同

HUB是广播数据包，交换机是隔离数据包，HUB比交换机卡，是因为几台电脑接HUB上网就像是排队上网一样，一个先上接着轮下一个交换机则是自由的上网，不用排队。

7.请简述以太网交换机的主要配置方法。

答：以太网交换机的配置方式很多，如本地Console口配置，Telnet远程登陆配置，FTP、TFTP配置和哑终端方式配置。其中最为常用的配置方式就是Console口配置和Telnet 远程配置。