项目3 防止二层环路

课后习题

- 填空题

1.环路的存在，会导致    广播风暴、多帧复制、MAC表不稳定       。

2.交换机的桥ID由   同桥优先级    和   MAC地址   组成。

3.选举根桥时，具有   较小值    的桥ID的交换机会成为根桥。

4.STP收敛后   根端口    和    指定端口     是处于转发状态的。

5.在以太网生成树协议中，规定了五种交换机的端口状态：  禁用  、 阻塞  、  监听 、 学习  、和  转发  。

二、单项选择题

1.两台以太网交换机之间使用了两根 5 类双绞线相连，要解决其通信问题，避免产生环路问题，需要启用(   B   ）技术 。

A.源路由网桥   B.生成树   C.MAC子层网桥   D.介质转换网桥

2.两台以太网交换机之间使用了两根 5 类双绞线相连，要解决其通信问题，避免产生环路问题，需要启用（  B  ）技术 。

A.源路由网桥    B.生成树    C.MAC 子层网桥    D.介质转换网桥

三、多项选择题

1.STP 使用下述哪两个条件选择根桥？ （  BD   )

A.内存容量   B.桥的优先级   C.交换速度   D.基本 MAC 地址

2.下面哪种 STP 状态允许交换机学习 MAC 地址？（  CD   ）

A.阻塞     B.侦听     C.学习     D.转发

3.当确定了根桥后，其它的交换机选出了哪两项内容之后，STP 才会使交换网络收敛？（   BD   ）

A.VLAN ID    B.根端口    C.全双工端口    D.指定端口

4.下列哪几种说法正确描述了 IEEE STP 的功能？（   BD   ）

A.它会立即将不处于丢弃状态的所有端口转换为转发状态

B.它提供了一种在交换网络中禁用冗余链路的机制

C.它有三种端口状态：丢弃、学习和转发

D.它可确保交换网络中没有环路

四、简答题

1.什么是交换网络中链路的备份技术？

答：就是到达一个目的地存在多条路径选择。也叫做链路冗余。使用到的协议一般有hsrp，vrrp等，一般作的时候同时实现备份和负载均衡，也就是说互为主备。

2.怎样确定根交换机？

答：第一步是交换机的优先级，优先级的值越小，优先级越高。优先级最高的成为跟桥。

优先级一样的情况下，就要再判断交换机的扩展ID和mac地址。由于交换机的vlan1 interface的mac地址都是不一样的，地址最小的那个，将成为跟交换机。

3.生成树的作用是什么？有哪几种生成树协议？

答：生成树协议最主要的应用是为了避免局域网中的单点故障、网络回环，解决成环以太网网络的“广播风暴”问题，从某种意义上说是一种网络保护技术，可以消除由于失误或者意外带来的循环连接。生成树协议在华为模拟器中分为三个模式：STP（生成树协议）、RSTP（快速生成树协议）、MSTP（多实例生成树协议）。这里我们主要学习STP协议。

4.802.3ad协议的作用是什么？

答：IEEE 802.3ad 是执行链路聚合的标准方法。从概念上讲，将多个以太网适配器聚集到单独的虚拟适配器方面与“以太通道（EtherChannel）”的功能相同，能提供更高的带宽防止发生故障。

5．怎样打开（关闭）交换机的生成树协议？

答：开启STP功能

[Huawei]stp enable

stp enable是系统视图下使用的命令，该命令的作用是启动交换机的STP功能。同样的，关闭STP功能的命令为：

[Huawei]stp disable