项目5  练习题

一、填空题

1.静态路由就是 手工配置  的固定的路由，除非网络管理员干预，否则静态路由不会发生变化。

2.要配置静态路由，需在全局配置模式中执行以下命令：[Huawei]ip route-static destination-network subnet-mask next-hop-address | outgoing interface

其中，destination-network为   要加入路由表的非直连网络的目的网络地址   ，outgoing interface为   本路由器的出接口名  ，next-hop-adress为  下一跳路由器的接口IP地址 。

3.默认路由以到网络  0.0.0.0/0  的路由形式出现，前一个0.0.0.0作为 目的网络号  ，后一个0.0.0.0 作为 子网掩码 。

二、选择题

1.单项选择题

在路由器里正确添加静态路由的命令是:(   B   )。

A. [Huawei]ip route-static 192.168.5.0 255.255.255.0 serial 0

B. [Huawei]ip route-static 192.168.1.1 255.255.255.0 10.0.0.1

C. [Huawei]ip route-static add 172.16.5.1 255.255.255.0 192.168.1.1

D. [Huawei]ip route-static add 0.0.0.0 255.255.255.0 192.168.1.0

2.（多项选择题）参见图5-3所示。所有路由器的路由表中都有到达每个网络的路由。这些路由器上没有配置默认路由。以下关于数据包在该网络中转发方式的结论中，哪两项是正确的？（BC   ）

图5-3 数据包的转发

A.如果 R3 接收到发往 10.5.1.1 的数据包，它将把该数据包从接口 E0/0/1转发出去。

B.如果 R1接收到发往 192.168.3.146 的数据包，它将把该数据包从接口 S0/0/0 转发出去。

C.如果 R2接收到发往 10.5.27.15 的数据包，它将把该数据包从接口 S0/0/1 转发出去。

D.如果 R2 接收到发往 172.20.255.1 的数据包，它将把该数据包从接口 S0/0/0 转发出去。

E.如果 R3 接收到发往 192.16.5.101 的数据包，它将把该数据包从接口 S0/0/0 转发出去。

三、简答题

1.静态路由与默认路由的区别和联系是什么？

- 默认路由则是路由器中的动态路由协议根据网络拓扑情况和特定的要求自动生成的路由。

- 路由器使用何种路由协议，是由冈络的管理策略直接决定的。一般中小型的网络，网络拓扑比较简单，不存在线路冗余等因素，所以通常采用静态路由的方式来配置，但是大型网络网络拓扑复杂，路由器数量大，线路元余多，管理人员相对较少，要求管理效率要高等原因，通常都会使用默认路由协议，适当的辅以静态路由的方式。

- 静态路由基本上都是人为配置的路由，或由人为的相关设置自动生成的，如果配置了ip地址就会产生一个直连路由。

- 一般的静态路由设置经过保存后重起路由器都不会消失，但相应端口关闭或失效时就会有相应的静态路由消失。默认路由却会消失，因为默认路由要在默认路由协议正常运行的前提下才能产生。

2.如何配置默认路由？

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0

next-hop-address | outgoing interface   //默认路由配置

Router(config)#no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0   //默认路由删除

项目6  练习题

一、填空题

1.刚出厂的路由器开机后进入到一种称为 setup     模式，使用 ctrl+c  键可以退出这种模式。

2.     display ip routing-table   命令可以查看路由表。

3.路由器的两大功能是  路径选择    和   包转发     。

4.路由器中保存配置的命令是：   COPY RUNNING-CONFIG STARTUP-CONFIG   或者   WRITE MEMORY   。

5．在同一AS中交换路由信息的协议称为     内部网关协议（IGP）       。

6．OSPF是一种典型的  链路状态（Link-state） 路由协议。

7.RIP用     跳数      作为度量值。

二、单项选择题

1.RIP规定一条通路上最多可包含的路由器数量是 （ C  ）。

A.1个   B.16个   C.15个    D.无数个

2.下列哪些属于有类路由选择协议? （A） 。

A.RIPV1   B.OSPF   C.RIPV2   D.静态路由

3.当RIP向相邻的路由器发送更新时，它使用多少秒为更新计时的时间值？（ A ）。

A.30   B.20   C.15   D.25

三、多项选择题

1.解决路由环问题的方法有（ ABD ）。

A.水平分割   B.路由保持法   C.路由器重启   D.定义路由权的最大值

2.距离矢量协议包括（ AB  ）。

A.RIP   B.BGP   C.IS-IS   D.OSPF

3.关于矢量距离算法以下那些说法是错误的（  A  ）。

A.矢量距离算法不会产生路由环路问题

B.矢量距离算法是靠传递路由信息来实现的

C.路由信息的矢量表示法是（目标网络，metric）

D.使用矢量距离算法的协议只从自己的邻居获得信息

4.在RIP协议中，计算metric值的参数是（  D   ）。

A.MTU   B.时延   C.带宽   D.路由跳数

5.下列关于链路状态算法的说法正确的是:（BC ）。

A.链路状态是对路由的描述

B.链路状态是对网络拓扑结构的描述

C.链路状态算法本身不会产生自环路由

D.OSPF和RIP都使用链路状态算法

6.在OSPF同一区域（区域A）内，下列说法正确的是（ D  ）。

A.每台路由器生成的LSA都是相同的

B.每台路由器根据该最短路径树计算出的路由都是相同的

C.每台路由器根据该LSDB计算出的最短路径树都是相同的

D.每台路由器的区域A的LSDB（链路状态数据库）都是相同的

7.在一个运行OSPF的自治系统之内（ AD   ）。

A.骨干区域自身也必须是连通的

B.非骨干区域自身也必须是连通的

C.必须存在一个骨干区域 （ 区域号为0 ）

D.非骨干区域与骨干区域必须直接相连或逻辑上相连

8.下列关于OSPF协议的说法正确的是（ ABD  ）。

A.OSPF支持基于接口的报文验证

B.OSPF支持到同一目的地址的多条等值路由

C.OSPF是一个基于链路状态算法的边界网关路由协议

D.OSPF发现的路由可以根据不同的类型而有不同的优先级

9.以下不属于动态路由协议的是（ B   ）。

A.RIP   B.ICMP   C.IS-IS   D.OSPf

10.三种路由协议RIP 、OSPF 、BGP和静态路由各自得到了一条到达目标网络，在Cisco路由器默认情况下，最终选选定（   D  ） 路由作为最优路由。

A.RIP   B.OSPF   C.BGP   D.静态路由

11.关于RIP协议，下列说法正确的有（  AC   ）。

A.RIP协议是一种IGP               B.RIP协议是一种EGP

C.RIP协议是一种距离矢量路由协议   D.RIP协议是一种链路状态路由协议

12.RIP协议是基于（  A ）。

A.UDP   B.TCP   C.ICMP   D.Raw IP

13.RIP协议在收到某一邻居网关发布而来的路由信息后，下述对度量值的正确处理是（  ABC   ）。

A.对本路由表中没有的路由项，只在度量值少于不可达时增加该路由项

B.对本路由表中已有的路由项，当发送报文的网关相同时，只在度量值减少时更新该路由项的度量值

C.对本路由表中已有的路由项，当发送报文的网关不同时，只在度量值减少时更新该路由项的度量值

D.对本路由表中已有的路由项，当发送报文的网关相同时，只要度量值有改变，一定会更新该路由项的度量值

14.关于RIP V1和RIP V2，下列说法哪些正确（BC ）。

A.RIP V1报文支持子网掩码

B.RIP V2报文支持子网掩码

C.RIP V2缺省使用路由聚合功能

D.RIP V1只支持报文的简单口令认证，而RIP V2支持MD5认证

15.对路由器A配置RIP协议，并在接口S0（IP地址为10.0.0.1/24）所在网段使能RIP路由协议，使用的第一条命令是（A ）。

A.rip   B.rip 10.0.0.0   C.network 10.0.0.1   D.network 10.0.0.0

16.当接口运行在RIP-2广播方式时，它可以接收的报文有（ AC ）。

A.RIP-1广播报文   B.RIP-1组播报文   C.RIP-2广播报文   D.RIP-2组播报文

四、简答题

1.静态路由和动态路由的区别是什么？

（1）静态路由是指由网络管理员手工配置的路由信息。当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时，网络管理员需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息。静态路由信息在缺省情况下是私有的，不会传递给其他的路由器。当然，网管员也可以通过对路由器进行设置使之成为共享的。静态路由一般适用于比较简单的网络环境，在这样的环境中，网络管理员易于清楚地了解网络的拓扑结构，便于设置正确的路由信息。

(2)动态路由是指路由器能够自动地建立自己的路由表，并且能够根据实际实际情况的变化适时地进行调整。动态路由机制的运作依赖路由器的两个基本功能：对路由表的维护;路由器之间适时的路由信息交换。

2.动态路由分为哪几类？

按不同的分类标准，动态路由协议可划分成不同的类别。

（1）按自治系统分

①内部网关协议（IGP）

②外部网关协议（EGP）

（2）按路由算法分

①距离矢量算法协议

②链路状态算法协议

③混合型算法协议

（3）按子网学习分

①有类路由协议

②无类路由协议

3.如何进行RIP路由配置？

（1）指定使用RIP协议。

命令格式：

[Huawei]rip

（2）指定RIP协议版本。

命令格式：

[Huawei-rip-1]version [1/2]

例如：[Huawei-rip-1]version 2

//启用RIPV2协议

（3）指定与路由器直接相连的网络。

命令格式：

[Huawei-rip-1]network  network-address

其中network-address是与路由器直接相连的网络号。

4.RIPV1和RIPV2的区别是什么？

RIPv1是有类别路由协议，协议报文中不携带掩码信息，不支持VLSM（Variable Length Subnet Mask，可变长子网掩码），RIPv1只支持以广播方式发布协议报文。RIPv2支持以组播方式更新协议报文，支持VLSM，同时RIPv2支持明文认证和MD5密文认证。

5.OSPF的特点有哪些？

OSPF比RIP具有更大的扩展性、快速收敛性和安全可靠性，但其算法复杂，耗费更多的路由器内存和处理能力，因此只适合于中小型网络构建。

项目七  练习题

一、填空题

1.广域网协议包括    PPP协议   、  HDLC协议    和    帧中继     等

2.PPP协议是提供在  点到点     链路上承载网络层数据包的一种 链路层    协议。

3.PPP定义了一整套的协议包括  链路控制协议  、 网络层控制协议 和  验证协议

4.PPP支持两种验证方式：   PAP    和 CHAP      。

5.PAP为    口令验证协议 握手验证，CHAP为   挑战握手验证协议  握手验证。

二、简答题

1.广域网协议有哪些？

广域网协议包括PPP协议、HDLC协议和帧中继（Frame Relay）协议等

2.PPP协议的PAP和CHAP两种认证方式有什么特点？它们是如何应用的？

PPP支持两种验证方式：PAP（Password Authentication Protocol，口令验证协议）和CHAP(Chalange Hands Authentication Protocol，挑战握手验证协议)。

（1）PAP为两次握手验证，口令为明文。PAP验证过程如下（验证流程如图7-1所示）。

- 被验证方发送用户名和口令到验证方。

- 验证方根据用户数据库查看是否有此用户以及口令是否正确，然后返回相应的响应。

（2）CHAP为三次握手验证，口令为密文（密钥）在接收到被验证方发送的包含其用户名的验证请求后，验证方向被验证方发送自己的主机名和一些随机产生的报文。

- 被验证方用自己的口令字和MD5算法对该随机报文进行加密，将生成的密文和自己的主机名一起发回验证方。

- 验证方用自己保存的被验证方口令字和MD5算法对原随机报文加密，比较二者的密文，如相同则通过验证，否则验证失效。

3.PPP做广域网链接时需要注意什么？

PPP认证的配置中对端路由器验证密码要一致。

项目8  练习题

一、填空题

1.any的含义：  255.255.255.255                       。

2.host的含义：  只表示一台主机                       。

3.基本ACL应该靠近    目的地址       。

4. 当应用访问控制列表时，   路由器  为参照体区分inbound和outbound 方向。

5.ACL最后一条隐含   deny any     。

6.ACL分为    基本ACL    和   高级ACL     两种类型。

7.反向访问控制列表格式在配置好的扩展访问列表最后加上 established 即可。

8.      ip local policy      命令启用路由器对自身产生的数据包进行策略路由。

二、单项选择题

1.访问控制列表配置中，操作符“gt portnumber”表示控制的是（ B  ）

A.端口号小于此数字的服务       B.端口号大于此数字的服务

C.端口号等于此数字的服务       D.端口号不等于此数字的服务

2.某台路由器上配置了如下一条访问列表 rule 5 deny source 202.38.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.1 0.0.0.255 表示：（ C）

A.只禁止源地址为202.38.0.0网段的所有访问

B.只允许目的地址为202.38.0.0网段的所有访问

C.检查源IP地址，禁止202.38.0.0大网段的主机，但允许其中的202.38.160.0小网段上的主机

D.检查目的IP地址，禁止202.38.0.0大网段的主机，但允许其中的202.38.160.0小网段的主机

3.以下情况可以使用访问控制列表准确描述的是：（ C ）

A.禁止有CIH病毒的文件到我的主机

B.只允许系统管理员可以访问我的主机

C.禁止所有使用Telnet的用户访问我的主机

D.禁止使用UNIX系统的用户访问我的主机

4.配置如下两条访问控制列表：

rule 1 permit source 10.110.10.1 0.0.255.255

rule 2 permit source 10.110.100.100 0.0.255.255

访问控制列表1和2，所控制的地址范围关系是：（A  ）

A.1和2的范围相同       B.1的范围在2的范围内

C.2的范围在1的范围内   D.1和2的范围没有包含关系

5.如下访问控制列表的含义是（C ）

rule 100 deny icmp source 10.1.10.10 0.0.255.255 any host-unreachable

A.规则序列号是100，禁止到10.1.10.10主机的所有主机不可达报文

B.规则序列号是100，禁止到10.1.0.0/16网段的所有主机不可达报文

C.规则序列号是100，禁止从10.1.0.0/16网段来的所有主机不可达报文

D.规则序列号是100，禁止从10.1.10.10主机来的所有主机不可达报文

6.如下访问控制列表的含义是（ D ）

rule 102 deny udp source 129.9.8.10 0.0.0.255 202.38.160.10 0.0.0.255 gt 128

A.规则序列号是102，禁止从202.38.160.0/24网段的主机到129.9.8.0/24网段的主机使用端口大于128的UDP协议进行连接

B.规则序列号是102，禁止从202.38.160.0/24网段的主机到129.9.8.0/24网段的主机使用端口小于128的UDP协议进行连接

C.规则序列号是102，禁止从129.9.8.0/24网段的主机到202.38.160.0/24网段的主机使用端口小于128的UDP协议进行连接

D.规则序列号是102，禁止从129.9.8.0/24网段的主机到202.38.160.0/24网段的主机使用端口大于128的UDP协议进行连接

7.在访问控制列表中地址和掩码为168.18.64.0  0.0.3.255表示的IP地址范围是（B  ）

A.168.18.67.0～168.18.70.255    B.168.18.64.0～168.18.67.255

C.168.18.63.0～168.18.64.255    D.168.18.64.255～168.18.67.255

8.基本访问控制列表的数字标识范围是（ D）

A.1～50     B.1～99   C.100～2000   D.2000～2999  E. 由网管人员规定

9.基本访问控制列表以（B）作为判别条件

A.数据包的大小   B.数据包的源地址   C.数据包的端口号   D.数据包的目的地址

三、多项选择题

1.配置访问控制列表必须做的配置是（ CD ）

A.设定时间段            B.指定日志主机

C.定义访问控制列表      D.在接口上应用访问控制列表

2.下列关于地址池的描述，正确的说法是( BC )

A.只能定义一个地址池

B.地址池中的地址必须是连续的

C.当某个地址池已和某个访问控制列表关联时，不允许删除这个地址池

D.以上说法都不正确

3.下面能够表示“禁止从129.9.0.0网段中的主机建立与202.38.16.0网段内的主机的WWW端口的连接”的访问控制列表是：( AB )

A.rule 1 deny tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 202.38.16.0 0.0.0.255 eq www

B. rule 100 deny tcp source  129.9.0.0 0.0.255.255 202.38.16.0 0.0.0.255 eq 80

C. rule 100 deny ucp source 129.9.0.0 0.0.255.255 202.38.16.0 0.0.0.255 eq www

D. rule 99 deny ucp sourcena 129.9.0.0 0.0.255.255 202.38.16.0 0.0.0.255 eq 80

4.使用访问控制列表可带来的好处是( ABD )

A.保证合法主机进行访问，拒绝某些不希望的访问

B.通过配置访问控制列表，可限制网络流量，进行通信流量过滤

C.实现企业私有网的用户都可访问Internet

D.管理员可根据网络时间情况实现有差别的服务

5.访问控制列表可实现下列哪些要求( ABCD)

A.允许202.38.0.0/16网段的主机可以使用协议HTTP访问129.10.10.1

B.不让任何机器使用Telnet登录    C.使某个用户能从外部远程登录

D.让某公司的每台机器都可经由SMTP发送邮件

E. 允许在晚上8:00到晚上12:00访问网络

F. 有选择地只发送某些邮件而不发送另一些文件

6.扩展访问列表可以使用哪些字段来定义数据包过滤规则? ( ABCD )

A.源IP地址   B.目的IP地址   C.端口号   D.协议类型   E. 日志功能

四、简答题

1.什么是IP访问控制列表？它有什么作用？

访问控制列表技术是一种重要的软件防火墙技术，配置在网络互联设备上，为网络提供安全保护功能。访问控制列表中包含了一组安全控制和检查的命令列表，一般应用在交换机或者路由器接口上，这些指令列表告诉路由器哪些数据包可以通过，哪些数据包需要拒绝。至于什么样特征的数据包被接收还是被拒绝，可以由数据包中携带的源地址、目的地址、端口号、协议等包的特征信息来决定。

访问控制列表使用包过滤技术，在路由器上读取经过路由器接口上的数据报文的第三层及第四层包头中的信息。

2.简述入站访问、出站访问控制、逻辑测试的过程。

入站访问过程：当数据包流入到路由器的入站接口时，路由器首先检查接该口是否应用了ACL，如果有，则利用该数据包的源地址或目标地址依次比对访问控制列表中的列表项，即逻辑测试，若测试结果允许（permit）该数据包流入，则转到路由表中进行路由查找，若是查找到，则选择该网络接口将数据包转发出去，否则就将该数据包丢弃；若是逻辑测试结果为拒绝（denny），则直接丢弃该数据包，而不再查找路由表。

出站访问过程：当数据包流入到路由器的入站接口时，路由器首先查找路由表，若没有找到相应的路由信息，则直接丢弃数据包，若找到，选择相应的网络接口，检查接该口是否应用了ACL。如果已经应用了ACL，则利用该数据包的源地址或目标地址依次比对访问控制列表中的列表项，若测试结果允许（permit）该数据包流入，则将数据包从该接口转发出去；若是逻辑测试结果拒绝（deny），则直接丢弃该数据包。

逻辑测试过程：无论是入站访问控制还是出站访问控制，当发现该接口上使用了ACL时，都要经过下面的逻辑测试过程。按照规则的顺序依次进行匹配判断，如果匹配第一条规则，则使用该规则规定的动作（Permit或Deny）来处理数据报文，而不再继续匹配后面的所有规则；如果不匹配，则依次往下进行匹配判断。若发现匹配成功，则不再继续匹配。若所有规则都测试完毕，仍没有发现相匹配的规则，则使用默认规则丢弃该数据报文。

3.如何配置基本访问控制列表？

①使用acl命令创建访问控制列表。

[Huawei] acl access-list-number

[Huawei-acl-basic- access-list-number] rule access-list-number { permit | deny } source [source- wildcard ]

- 为访问控制列表增加一条测试语句。

- 标准IP ACL的参数access-list-number 取值范围从2000到2999。

- 缺省反转掩码 = 0.0.0.0。

- 默认包含拒绝所有网段。

②使用traffic-filte命令把访问控制列表应用到某接口。

[Huawei]traffic-filter { inbound | outbound } acl access-list-number

- 在特定接口上启用ACL。

- 设置测试为入站（inbound）控制还是出站（outbound）控制。

4.如何配置高级访问控制列表？

（1）创建访问控制列表

[Huawei]acl 3000

[Huawei-acl-adv-3000]rule access-list access-list-number  { permit | deny } protocol source source-wildcard [operator port]destination destination-wildcard  [ operator port ]  [ established ] [log]

[R1-acl-adv-3000]rule 5 deny tcp source 192.168.1.2 0 destination 192.168.3.2 0 destination-port eq 21

（2）把访问控制列表应用到接口

[Huawei]int g0/0/1

[HUawei-GigabitEthernet0/0/1]traffic-filter { inbound | outbound }

access-list-number