第1章

# Pro/E设计基础

Pro/E是美国参数技术公司（PTC）推出的新一代CAD/CAE/CAM软件，具有基于特征、全参数、全相关和单一数据库等特点。自推出以来，由于其强大的功能，很快得到业内人士的普遍欢迎，并迅速成为当今世界最为流行的CAD软件之一。自20世纪90年代中期，国内许多大型企业开始选用Pro/E，发展至今已拥有相当大的用户群。

本章将介绍Pro/E 5.0的性能及新增功能、工作界面、基本操作方法和参数化建模方面等内容。

本章学习目的：

- 了解Pro/E 5.0软件的性能和新增功能

- 了解参数化建模的概念和设计思路

- 掌握管理文件的方法

- 掌握视图的各种操作方法

- 熟悉Pro/E 5.0的界面和工作环境

## 1.1  参数化特征建模概述

参数化就是将模型所有尺寸定义为参数形式。用户可以定义各参数之间的相互关系，这样使得特征之间存在依存关系。当修改某一单独特征的参数值时，会牵动其他与之存在依存关系的特征进行变更，以保持整体的设计意图。

### 1.1.1  三维模型类型

三维模型就是具有形体、质量和大小等属性的物体。在Pro/E中，三维模型可简单地分为基本三维模型和复杂三维模型两种，分别介绍如下。

1．基本三维模型

基本三维模型都是具有长、宽（或是直径、半径等）、高的三维几何体。图1-1所示为几种典型的基本模型，它们是由三维空间的几个面拼成的实体模型，即由点、线、面而形成了体。

使用CAD软件创建基本三维模型时，首先选取或定义一个用于定位的三维坐标系或3个相互垂直的空间平面，效果如图1-2所示。然后选取一个面作为二维几何图形的草绘平面，在该草绘平面上绘制所需的截面、轨迹线等二维平面几何图形。接着利用建模工具将其创建为三维图形。

2．复杂三维模型

图1-1  基本三维模型

图1-2  坐标系

图1-3  复杂三维模型

图1-4  通过布尔运算创建复杂实体模型

复杂三维模型是指一些结构比较复杂的三维物体。图1-3所示是一个由基本三维几何体构成的较复杂的三维模型。

XZ轴

XY轴

YZ轴

Y轴

X轴

Z轴

### 1.1.2  三维模型的创建方法

使用不同的方法创建三维模型，其成型原理也是不同的，而且在后期应用方面存在着很大区别。复杂三维模型的创建方法主要有以下3种。

1．布尔运算创建模型

该方法是通过对一些基本的三维模型做求和、求差以及求交的布尔运算，所创建的复杂实体模型，效果如图1-4所示。

该方法的优点在于创建范围广，几乎各类形状的实体都能创建。但也存在着缺点，使用CAD软件所创建的产品，将进行生产、加工和装配，以获得最终产品，所以从创建原理、方法和表达方式上，应该有很强的工程意义。但用布尔运算方法创建模型时，从创建原理和表达方式上，其工程意义并不        明确。

2．特征添加法创建模型

该方法是Pro/E所采用的建模方法，在创建三维模型时，普遍认为这是一种更为直接、更为逼真的创建方法。

- 特征

Pro/E是一个基于特征的实体建模软件，它利用每次独立构建一个块模型的方式来创建出整体模型。特征是构成一个零件或者装配件的单元，从几何形状上看，它包含作为一般三维模型基础的点、线、面或者实体单元，并且改变与特征相关的形状或位置的定义，就可以改变与模型相关的形位关系。

- 使用特征创建三维物体的方法

使用添加特征的方法创建三维模型，首先创建或选取作为模型空间定位的基准特征，如基准面或基准坐标系等。然后创建出物体的基体，并在基体上添加其他实体。接着添加孔和倒圆角等特征，效果如图1-5所示。

使用添加特征的方法创建三维模型具有以下特点。

图1-5  添加特征创建复杂三维模型

- 表达更符合工程技术人员的习惯，并且三维模型的创建过程与其加工过程十分相近，软件容易上手和深入。

- 添加特征时，可附加三维模型的工程制造等信息。

- 在模型的创建阶段，由于特征结合于零件模型中，并且采用来自数据库的参数化通用特征定义几何形状，这样进行CAPP时，在设计阶段就很容易做出更为丰富的产品工艺，能够有效地支持以后工作的自动化，如模具和刀具等的准备、加工成本的早期评估等。

3．基于特征的Pro/E三维建模

Pro/E是一个基于特征的全参数化软件。其创建的三维模型是一种全参数化的三维模型，即特征截面几何的全参数化、零件模型的全参数化和装配组件模型的全参数化。该建模方式的优点在于同一零件的特征，任何一处改动后，其他地方也会随之变化。

截面的全参数化是指Pro/E自动为每个特征的二维截面中的每个尺寸赋予参数，并进行排序。通过对参数的调整即可改变几何的形状和大小。如图1-6所示的特征截面，左图为尺寸的几何值，右图为尺寸的参数序号。

零件的全参数化是指Pro/E自动给零件中特征间的相对位置尺寸、外形尺寸赋予参数并排序，通过对参数的调整即可改变特征间的相对位置关系，以及特征的几何形状和大小。

图1-6  特征截面的参数化

## 1.2  Pro/E 5.0软件性能与改进

Pro/E是一套由设计至生产的机械自动化软件，是一款具有参数化设计并基于特征的实体模型化系统。由于其所有模块都是全相关的，因此在产品开发过程中某一处进行的修改，能够扩展到整个设计中。而其基于特征的特点，能够将从设计至生产的全过程集成到一起，实现并行工程设计。

### 1.2.1  Pro/E 5.0软件性能

Pro/E是全方位的3D产品开发软件，集零件设计、产品组、模具开发、数据加工、钣金设计、铸造件设计、造型设计、逆向工程、自动测量、动态仿真和应力分析等功能于一体。Pro/E 5.0是其最新版本，该最新版本的性能概括起来主要有以下几点。

1．速度更快、更加直观的3D CAD设计

使用直观的用户界面命令和简化的工作流程，可以更快地创建和编辑设计；通过实时动态编辑功能，可以即时看到设计修改；无中断设计功能可以更快捷、更轻松地处理设计变更；借助速度更快的部件、钣金和其他设计任务，可以大大缩短生产效率，效果如图1-7所示。

2．二维工程出图的新工作流程

图1-7  摩托车装配模型

图1-8  支架工程图

图1-9  直板手机下壳模具设计

经过简化的、上下文关联的工程图界面能让用户专注于简单的、连续的任务。新增的绘图树和新型表单选项卡有助于提高浏览速度；精确的预览功能可以缩短打印时间、降低打印成本；新的TrueType字体可以提高质量、缩小文件大小，效果如图1-8所示。

3．高效的模塑制件设计

借助创新型加强筋工具功能，塑料制件的设计效率提高多达80%。在创建和修改模塑制件时，创建曲率连续的倒圆，使用阵列草绘点，观看实时几何图形UDF（用户定义特征）的预览结果，充分使用动态阵列修改功能，速度均比以往更快，效果如图1-9所示。

4．优化的焊接设计和分析

新的焊接特性、符号注解和仿真增强功能，支持对焊接结构进行设计、存档和分析。分析焊件模型的速度可以提高10倍。

5．增强后的图形真实感

借助增强型图像逼真渲染功能，创建出色的图像和装配动画。通过阴影、反射、透视图和分解状态动画等新增支持功能，可以在尽可能最佳的光线条件下展现用户设计的产品，效果如图1-10所示。

6．更为强大的仿真功能

机器的仿真比以往更为轻松。现在用户可沿曲线驱动槽式电机组件，快速创建机构运动与动态耦合中的皮带、动态齿轮分析、建立3D接触模型和更多的高端分析功能。另外，通过对异构单元的扩展支持、对图标和标签显示的改进、针对曲面和体积区的直观功能板用户界面，使得校验机构设计的速度更快，效果如图1-11所示。

7．更为强大的生产加工功能

图1-10  汽车模型效果

图1-11  蒸汽机运动仿真结构

借助直观的工作流程、易学易用的刀具管理器、基于HTML的工艺过程，生产加工的效率比以往更好。创建平面刀路轨迹的速度提高5倍之多，用户可以快捷而轻松地复制刀路轨迹，充分利用工艺管理器完成车削操作，诸如区域车削、开槽和轮廓车削等。

8．更好的互操作性

借助扩展数据交换功能，包括针对Autodesk Inventor和SolidWorks的免费支持可以从导入设计获得更高效率。而借助行业领先的非几何数据交换功能，用户可以以中间格式的形式保留3D注解、注解和元数据。

### 1.2.2  Pro/E 5.0软件新增功能

Pro/E 5.0相对于旧版本而言，在用户界面、草绘、建模、装配和工程图等多个方面，均进行了改进或添加了许多新功能。主要的改进功能介绍如下。

1．新增多种草绘工具

Pro/E 5.0中的草绘功能做了比较大的改进，新添加了多种草绘工具，如【几何中心线】、【平行四边形】和【斜椭圆】工具。此外，草绘环境中的各个几何约束功能统一集中在一列表框中，效果如图1-12所示。

2．强大的动态编辑功能

该版本中新增加特征的动态编辑功能。即通过鼠标拖拉特征直接进行修改，系统将实时预览，动态更新模型修改后的效果，且不会出现父子关系类错误，效果如图1-13所示。

3．新增任意轨迹筋和点阵列工具

图1-12  草绘各种新功能

图1-13  动态编辑特征

图1-14  建模新增工具

在该版本的建模模块中，筋工具得到了进一步加强，可以一次性创建多条加强筋。此外，新增的【点阵列】工具可将源特征沿着现有的点为阵列参照进行阵列，效果如图1-14所示。

4．新增镜像零件工具

该镜像零件工具与特征的镜像工具不同，后者是在一个窗口中对单个或多个特征的镜像进行操作。而镜像零件工具是将整个零件镜像复制，并在一新建的窗口中显示整体复制的模型，效果如图1-15所示。

5．新增模型实时渲染功能

除了以前版本中可以设置模型以着色、线框、隐藏线或消隐样式显示之外，新版本中又增加了一新的显示样式，即模型的实时渲染。通过该功能可将模型以系统自动赋予的材质贴图进行渲染，以使模型看起来更加接近真实，效果如图1-16所示。

图1-15  镜像零件                        图1-16  模型的实时渲染功能

6．全新的工程图界面

Pro/E 5.0的工程图模块是改进最大的模块。其中工程图中所有的操作指令均变为了图标，增加了可操作性。此外还增加了工程图绘图树，而模型树则显示在了工程图绘图树之下。在工程图界面的下方，可以单击标签来切换不同的页面，效果如图1-17所示。

7．增强的机构运动仿真功能

图1-17  工程图界面

Pro/E 5.0的机构运动仿真比之前版本更加完善、功能更多，新增多种连接类型和运动副类型。如机构的带传动、动态齿轮分析和建立3D接触模型，以及更多的高端分析功能，使得校验和验证机构设计合理性的速度更快，效果如图1-18所示。

1.3  管理文件

图1-18  带传动效果

相比Windows程序，Pro/E在管理文件操作方面有其独特的优势。如新建文件时必须指定文件类型、提供了不同于删除文件的拭除功能等。

### 1.3.1  新建文件

新建文件是使用Pro/E创建图形的基础操作。在新建图形文件时，可以分别指定文件的类型、名称和所使用的模板。

单击【新建】按钮，打开【新建】对话框，效果如图1-19所示。该对话框包括建模的所有模块类型，并且【零件】、【组件】和【制造】类型中还包括许多子模块。

在该对话框的【类型】和【子类型】选项组中可指定所需的文件类型；在【名称】和【公用名称】文本框中输入文件的名称和文件的公用说明。Pro/E的文件名主要由文件名、文件类型和版本号3部分组成，并且文件名不支持汉字，中间也不能有空格。因此只能使用英文字母、数字和下划线的组合来命名文件。

图1-19  新建文件

### 1.3.2  打开文件

通过打开文件可以查看文件属性，并在此基础上编辑或重定义模型文件。Pro/E 5.0提供了以下两种打开文件的方式。

1．传统方式

选择【文件】|【打开】选项或者单击【打开】按钮，打开【文件打开】对话框。然后指定要打开的文件后，单击【打开】按钮，即可打开该文件，效果如图1-20所示。

2．通过浏览器

图1-20  打开文件

将导航器切换至【文件浏览器】选项卡，然后在其下拉列表中选择文件所在的文件夹路径，接着在右侧的浏览器中双击该文件或者单击右键，在打开的快捷菜单中选择【打开】选项，系统将打开所选的文件，效果如图1-21所示。

1.3.3  保存或备份文件

图1-21  通过浏览器打开文件

当创建完一模型后，即可将该文件保存或备份，以便于后续加工时或对设计模型进行审核时使用。可通过以下3种方式保存或备份文件。

1．文件保存

选择【文件】|【保存】选项，或者单击【保存】按钮，将打开【保存对象】对话框。然后便可以在【模型名称】文本框中输入新的文件名称，在【保存到】文本框中可设置保存路径，效果如图1-22所示。

2．保存副本

图1-22  保存文件

选择【文件】|【保存副本】选项，将打开【保存副本】对话框，然后便可保存当前活动对象的副本，只需在【新建名称】文本框中输入新文件名称，即可将源文件另存为一个新文件，效果如图1-23所示。

3．文件备份

选择【文件】|【文件备份】选项，然后在打开的【备份】对话框中指定备份路径，即可将备份文件保存到指定的目录，效果如图1-24所示。

1.3.4  重命名、拭除或删除文件

图1-23  保存文件副本

图1-24  保存备份到指定目录

图1-25  重命名文件

图1-26  拭除文件

通过重命名、拭除或删除操作，可以更改文件名称，直接将该文件从进程中拭除或从硬盘中删除。这样不仅有助于文件的分类管理，而且还可以减少磁盘的空间占用。

1．重命名文件

重命名文件有助于文件的另存和分类管理。选择【文件】|【重命名】选项，即可在打开的【重命名】对话框中设置新名称，效果如图1-25所示。

在该对话框中，选择下方的【在磁盘上和会话中重命名】单选按钮，则新名称将应用到会话中，并保存到磁盘上；选择【在会话中重命名】单选按钮，则新名称仅应用于会话中。

2．拭除文件

拭除操作只是将文件从内存进程中删除，对文件本身没有影响。选择【文件】|【拭除】选项，其子菜单包括【当前】、【不显示】和【元件表示】3个选项。其中【当前】指从会话中拭除活动窗口的对象；【不显示】指从会话中拭除所有不在窗口中的对象；【元件表示】则仅应用于装配环境，效果如图1-26所示。

3．删除文件

删除是从硬盘上删除文件，即该文件将被永久删除。选择【文件】|【删除】选项，其子菜单包括【旧版本】和【所有版本】两个选项。其中【旧版本】是指删除文件对象中除最高版本号的旧版本；【所有版本】指删除所有的版本，真正删除该文件，效果如图1-27所示。

1.4  视图操作

图1-27  删除文件

在建模过程中为了时刻了解设计情况，可以利用模型的各种视图操作，如控制视图的不同视角、控制视图的显示样式，来实时地观察模型效果。此外通过设置视图的颜色，可以使模型看起来更加接近真实。

### 1.4.1  设置视图视角

基于特征建模的需要，通常需要将模型切换至不同方向以查看建模效果。此时可以利用【重定向】工具设置视图显示模式，以实现模型不同方位的视图切换。

选择【视图】|【方向】|【重定向】选项，或者单击【重定向】按钮，将打开【方向】对话框，效果如图1-28所示。该对话框包括以下3种定义视图方向的方式。

1．按参照定向

该方式为默认方式，其定位模型方向的依据取决于所选取的参照。当定位模型显示视图时，一般需要定义两个相互垂直方向的参照，效果如图1-29所示。在【参照1】下拉列表中各参照方向位置的含义介绍如下。

前  选取平面作为模型的前面，即正法线方向由屏幕指向用户。

图1-28 【方向】对话框

图1-29  参照定向效果

- 后面  选取平面作为模型的背面，即正法线方向由用户指向屏幕。

- 上  选取平面作为模型的顶面，即正法线方向由下指向屏幕的上方。

- 下  选取平面作为模型的底面，即正法线方向由上指向屏幕的下方。

- 左  选取平面作为模型的左侧面，即正法线方向由右指向屏幕的左侧。

- 右  选取平面作为模型的右侧面，即正法线方向由左指向屏幕的右侧。

- 水平轴  选取水平轴线。该选项只需一个参照即可定位模型的方向。

- 垂直轴  选取竖直轴线。该选项只需一个参照即可定位模型的方向。

提

示

在【方向】对话框中单击下方的【撤销】按钮，即可将模型返回至原来的视图角度。

2．动态定向

选择该方式，则模型的定位依据动态旋转、平移或缩放的方式进行。只需拖动对话框中各选项后的滑块，即可进行模型方向上的定位，效果如图1-30所示。动态操作中各选项的含义介绍如下。

- 平移  通过设置模型的上下、左右平移距离，或直接拖动对应的滑块来定义模型的显示。

- 缩放  通过设置模型放大或缩小的缩放比例，或者直接拖动滑块来缩放      模型。

- 旋转  通过旋转模型定义模型显示方向。包括两种方式：一是单击【旋转中心轴】按钮，以坐标系作为参照模型定位，该方法需要设置坐标轴和旋转角度；二是单击【屏幕中心轴】按钮，以屏幕作为参照旋转定位     模型。

3．首选项

该方式通过定义模型显示的默认旋转中心和默认方向，对模型进行定位，效果如图1-31所示。模型首选项定位中各选项含义介绍如下。

模型中心  模型旋转定位的参照旋转中心是模型的几何中心。

图1-30  模型动态定位

图1-31  模型首选项定位

- 屏幕中心  模型旋转定位的参照旋转中心是屏幕中心。

- 点或顶点  模型旋转定位的参照旋转中心是选取的基准点或模型的顶点。

- 边或轴  模型旋转定位的参照旋转中心是选取的模型实体边或轴线。

- 坐标系  模型旋转定位的参照旋转中心是选取的坐标系。在【缺省方向】下拉列表中提供了【等轴测】、【斜轴测】和【用户定义】3种选取方式。其中使用【用户定义】方式定义默认方向时，需设置绕X轴（水平轴）和Y轴（竖直轴）的旋转角度。

在建模过程中为了快速查看模型的缩放、平移或旋转效果，可通过一些快捷键如鼠标结合键盘的方法进行快速操作。这些操作说明如表1-1所示。

表1-1  鼠标操作说明

| 执行的操作 | 三维模型 | 二维环境 |
| --- | --- | --- |
| 旋转 | 按住鼠标中键拖动 | 无 |
| 平移 | 按住Shift键+鼠标中键拖动 | 拖动鼠标中键 |
| 缩放 | 按住Ctrl键+鼠标中键拖动 | 按住Ctrl键+鼠标中键拖动 |

### 1.4.2  设置视图显示样式

显示样式主要用于设置视图中模型的显示效果，包括着色、隐藏线、无隐藏线、线框和实时渲染5种类型。在这5种类型中进行切换，即可改变模型的显示状态，获得所需的显示效果。

在【模型显示】工具栏中提供了这5种类型的按钮，单击对应的按钮，即可改变模型的显示样式，效果如图1-32所示。

1.4.3  设置视图颜色

图1-32  模型显示样式

视图颜色的设置主要包括两个方面，即系统颜色的设置和模型颜色的设置。通过设置系统颜色可以改变系统背景、图元对象和用户界面的显示效果。而设置模型的颜色和外观，可以使模型看起来更加接近真实。

1．设置系统颜色

通过设置系统颜色可以改变系统背景显示，以及几何图形、辅助参照和尺寸注释等项目的颜色显示，从而直观上改变系统的视觉    效果。

图1-33 【系统颜色】对话框

选择【视图】|【显示设置】|【系统颜色】选项，将打开【系统颜色】对话框，效果如图1-33所示。该对话框中主要选项的含义介绍         如下。

- 布置

在【系统颜色】对话框上方选择【布置】选项，在打开的菜单中提供了以下5种系统背景和模型主体颜色的定义方式。

- 白底黑色  系统背景的颜色为白色，模型的主体颜色为黑色。

- 黑底白色  系统背景的颜色为黑色，模型的主体颜色为白色。

- 绿底白色  系统背景的颜色为绿色，模型的主体颜色为白色。

- 初始  系统背景恢复初始背景颜色。

- 缺省  系统背景恢复默认配置的颜色。

- 图形

该选项卡是系统默认打开的面板，主要用于设置草绘图形、基准曲线、基准特征，以及预选加亮的显示颜色。

在该选项卡的列表框中选择任一颜色块选项，并单击其左侧的颜色块按钮，即可在打开的【颜色编辑器】对话框中设置模型线框或草绘图形的显示颜色，效果如图1-34所示。在该对话框中包括以下3种颜色设定方式。

- 颜色轮盘  使用该方式设定图形颜色，只需在轮盘中选择一种颜色，并在轮盘下方的横条中选择             颜色的深浅即可，效果如图1-35         所示。

- 混合调色板  当在颜色轮盘中选择一种颜色后，可以通过在调色板上移动鼠标来精确设置图形的颜色。图1-36所示为精确调整模型线框颜色。

RGB/HSV滑块  同混合调色板一样，通过拖动RGB/HSV滑块，或者在其右侧的文本框中设置颜色值，也可以精确设置图形的颜色。

图1-34 【颜色编辑器】对话框

图1-35  通过【颜色轮盘】设置几何颜色

图1-36  通过【混合调色板】设置几何颜色

- 基准

在该选项卡中可通过继承其他图形的颜色而改变基准特征的颜色显示。如图1-37所示，在【平面】选项组中单击【正侧】左侧的颜色块，并在其下拉菜单中选择继承的颜色即可。此外，对于同一基准特征也可以设置不同的颜色显示，如基准平面的正反两面。

- 几何

在该选项卡中可以设置所选参照、面组、钣金件曲面和模具或铸造曲面等几何对象的显示颜色，效果如图1-38所示。其操作方法同设置基准特征颜色显示基本相同，这里不再赘述。

图1-37  设置基准平面正面颜色                       图1-38 【几何】选项卡

- 用户界面

在该选项卡中可以设置Pro/E 5.0操作界面的文本、选定文本、背景和选定区域等界面颜色显示。

选择一选项，并单击该选项左侧的颜色块按钮，然后在打开的颜色面板设置界面的颜色显示，效果如图1-39所示。

- 草绘器

在该选项卡中可以设置草绘截面、中心线、尺寸、注释文本和样条控制线等二维草绘图元颜色的显示，效果如图1-40所示。

2．设置模型颜色

图1-39  设置界面选定区域的颜色

图1-40  设置草绘截面颜色

通过设置颜色和外观，可以赋予模型颜色，使模型看起来更加接近真实。此外模型上的各个表面可以分别赋予不同的颜色，以加以区分。

单击【外观库】按钮，即可在打开的下拉列表框中指定一颜色球。然后选取模型上的曲面，也可以按住Ctrl键选取模型上的多个曲面。接着单击中键即可在指定的部位上应用所选颜色，效果如图1-41所示。

如果要从对象上删除已应用的材质颜色，可在【清除外观】下拉菜单中选择【清除颜色】选项，并选取模型上已应用该颜色的曲面，单击中键即可将该颜色从模型表面上清除。而如果选择【清除所有颜色】选项，则可以直接清除模型上的所有颜色，恢复模型原来状态。

图1-41  赋予曲面颜色

## 1.5  界面组成与工作环境

界面是指应用程序与用户之间的信息交互接口，显示整个应用程序的布置情况。而工作环境是指软件的当前工作领域，即工作重心的放置领域，是用户当前操作所处的环境。

### 1.5.1  基本界面介绍

Pro/E 5.0操作界面除包含Windows程序的菜单和工具栏之外，还包括导航器、浏览器和绘图区等区域。直接双击桌面上的Pro/E图标，即可运行Pro/E程序，进入Pro/E 5.0操作界面，效果如图1-42所示。

1．菜单栏

图1-42  Pro/E 5.0操作界面

Pro/E 5.0的菜单栏提供了基本的窗口操作和模型处理命令。菜单栏中各选项的功能含义如表1-2所示。

表1-2  菜单栏中各选项的功能介绍

| 名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 文件 | 处理文件，如创建新文件、保存、重命名、打印文件、导入和打印不同格式的文件等 |
| 编辑 | 包含镜像、复制、投影、设置、阵列表、修剪、设计变更、删除和动态修改等编辑功能 |
| 视图 | 控制模型的显示设置与视角 |
| 插入 | 插入特征 |
| 分析 | 测量模型的物理性质，对曲线和曲面的性质进行分析 |
| 信息 | 显示实体模型的各种相关信息 |
| 应用程序 | 包含钣金件、逆向工程、有限单元分析、机制加工后处理和会议等不同模块的应用程序 |

续表

| 名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 工具 | 包括关系、参数、程序、族表、工作环境与其他功能 |
| 窗口 | 对模型窗口进行管理 |
| 帮助 | 提供在线辅助说明和关键字查询等功能 |

2．工具栏

工具栏将下拉菜单中经常用到的命令以图标按钮的形式提供给用户，并且工具栏上的各个图标按钮都可以在对应的下拉菜单中找到。

根据位置的不同，工具栏又分为主工具栏和特征工具栏。主工具栏一般位于界面的顶部，主要包括新建、打开和保存等文件操作，以及放大、缩小和定位等视图操作。而特征工具栏主要用于创建模型的各种组合特征，如拉伸、旋转和扫描等类型。

3．绘图区

绘图区是建模时的工作区域，位于界面的中间。既可以在该区域绘制特征的截面，也可以创建所需的各种基础实体或曲面。用户的所有设计意图都将在该区域中以图形形式表现出来。图1-43所示为通过阵列复制孔特征。

4．导航器

导航器主要用于查看硬盘或网络上的文件，主要包括模型树、文件夹浏览器和个人收藏夹3个选项卡，效果如图1-44所示。在导航器中通过单击对应的图标按钮，可以切换各选项卡的打开或关闭状态。各个选项卡的功能介绍如下。

模型树  以节点形式记录零件或组件中所有特征的创建顺序、名称、编号和状态等相关数据，每一类特征名称前均有该类特征的图标。此外模型树也是进行编辑操作的区域。

图1-43  在绘图区阵列特征

图1-44  界面导航器

图1-45  预览零件

- 文件夹浏览器  主要用于查看硬盘或网络上的文件。在文件夹浏览器中双击文件夹，即可在右侧的浏览器中显示全部文件。此时如果在浏览器中选择Pro/E文件，系统则会在下方显示预览窗口，效果如图1-45所示。

- 个人收藏夹  用于保存用户常用的网页地址。单击上方的【添加】按钮或【组织】按钮，即可收藏网页。

5．信息栏

信息栏记录当前窗口进行的一切操作和操作结果，并同时显示工具栏图标的功能解释。在操作过程中信息栏将显示相关信息，如特征常见的步骤提示、警告信息、出错信息、结果和数值输入等，效果如图1-46所示。

6．过滤器

过滤器提供不同的对象选择范围，使选择操作更为快捷和方便。过滤器下拉列表中包括6种过滤方式。通过指定过滤器中的类型，来限制对象的选取范围，进而准确地选取所需的对象。图1-47所示为使用【基准】方式选取模型上的基准轴线。过滤器中各类型的含义介绍如下。

智能  该方式是最常用的一种方式。即在默认的选择范围内，由鼠标直接选取对象。

图1-46  信息栏

图1-47  使用【基准】方式选择轴线

- 特征  选取的对象限制为组件环境或零件环境中的特征。

- 几何  选取的对象为模型的表面、边线和顶点。

- 基准  选取的对象为基准面、基准轴和基准点等基准特征。

- 面组  选取的对象为空间曲面。

- 注释  选取的对象为3D注释或2D注释。

7．特征操控面板

特征操控面板是各种特征命令的载体。许多复杂的命令都涉及多个操作对象、多个参数和多种控制选项的设置，这些设置操作均在特征操控面板上进行。图1-48所示为在创建拉伸特征时，打开的【拉伸】操控面板。

在特征操控面板中，一般包括主设定区、扩展选项区和确认区3个部分。

图1-48 【拉伸】操控面板

- 主设定区  列出特征操作过程中的主要步骤。

- 扩展选项区  包含其他辅助性的选项设置。其中对于扩展选项区所打开的面板称为下滑面板。针对不同特征所打开的下滑面板也不同。

- 确认区  单击该区域的【预览】按钮，可以预览操作结果。单击【暂停】、【确认】或【取消】按钮可以分别暂停、确认或取消当前的特征操作。

### 1.5.2  工作环境介绍

Pro/E包含的功能模块较多，由于通常只在其中一个模块环境下工作，当需要使用其他功能模块时，则必须切换工作环境，或者调用其他功能模块。

单击【新建】按钮，打开【新建】对话框，效果如图1-49所示。该对话框中包括建模的所有模块类型，并且【零件】、【组件】和【制造】类型中还包括许多子模块。

草绘  选择该类型，可以直接进入草绘环境，绘制特征剖截面和二维平面草图。但是由于线条关系复杂，通常不使用该模块。在建模过程中，通过选择【草绘】|【数据来自文件】选项，可以直接调用在该模块中创建的草绘文件。

图1-49 【新建】对话框

- 零件  选择该类型，可进入三维建模环境。通过其右侧的【子类型】选项组，可以将建模模块进一步细分为实体、复合、钣金件和主体4种类型。

- 组件  选择该类型，并选择其右侧的子类型，可以执行组件装配、互换性设计和组件检验等操作。

- 制造  选择该类型，并选择其右侧的子类型，可以执行NC组件、钣金件、模具型腔和铸造型腔等模具设计。

- 绘图  选择该类型，可以直接进入零件或装配体的工程图设计。

- 格式  选择该类型，可以设置图幅格式、大小和附属的标题栏等制图标准。

- 报告  选择该类型，可以设置组件的产品或材料明细表、标准件规格表等统一性        表格。

- 图表  选择该类型，可通过新建的图表文件执行电路或集成电路图的设计。

- 布局  选择该类型，可以新建布局文件。实际上这是在工程图环境下草绘装配元件的布置方式，以实施装配元件的自动装配。

- 标记  选择该类型，可以新建装配模型的标记文件。其中标记文件的扩展名为.mrk。

模块的各种类型只是一个典型的应用环境，选择一个类型，即能进入一个功能模块环境中。在一个功能环境中，也可以随时切换到其他相关功能环境。图1-50所示为从建模环境切换至钣金件环境。

此外，Pro/E还向用户提供了很多功能比较强的浮动模块。选择【工具】|【浮动模块】选项，打开【浮动模块】对话框。通过启用或禁用各模块复选框，即可将指定浮动模块调入到当前工作环境。其中单击【全部应用】按钮，可选取所有浮动模块；单击【全部清除】按钮，则可消除列表中所有已选择的浮动模块，效果如图1-51所示。

图1-50  切换至钣金件环境                          图1-51  启用浮动模块