第1章

# 产品设计方法概论

产品设计的方法首先是进行产品需求调查，从而获得产品设计的第一手资料。然后对调查结果进行汇总与界定，并利于设计软件进行模拟设计，从而确定产品设计的最终方案。接下来就是产品加工，以及对产品的展示与鉴定，以便能够将产品顺利推向市场。

本章将介绍产品的含义、设计原则、产品设计方案的设计流程和产品数字化造型技术，以及Pro/E软件与产品数字化设计相关的模块。

本章学习目的：

- 了解产品的含义和设计原则

- 了解产品设计方案的设计流程

- 了解Pro/E软件与产品数字化设计的相关模块

- 了解产品数字化造型技术

## 1.1  产品的含义与设计原则

产品是有形的物质产品，其设计出来的效果从功能上要满足一定的生产或生活需要；外形上也要遵循一定的美感，力争使产品成为精神功能与物质功能的完美结合。

### 1.1.1  产品的含义

产品是劳动生产物，是人们通过劳动手段对劳动对象进行加工所形成的，适合人类生产和生活需要的一定劳动成果。其具体含义可从以下两个方面来解释。

- 从产品整体概念来讲

广义的产品是指向市场提供的、能满足人们某种需要和利益

的物质产品。物质产品主要包括产品的实体及其品质、特色和样式，它们能满足顾客对使用价值的需要。一个物质产品从生命周期上讲，要经过概念酝酿形成、原理与技术创新、方案设计、细节设计、模拟分析、试制定型和批量生产等阶段。

- 从现代市场营销角度来讲

就满足用户需求来说，作为整体产品必须包括两个层次的含义，即核心含义和形式含义。产品的核心含义是指产品提供给用户的基本效用或利益，也可以说是产品的基本功能，这是用户需求的核心内容；产品的形式含义是指产品所展现的外观，是扩大化了的核心产品。它由3个方面构成，即产品的质量、款式和特点。

### 1.1.2  产品的设计原则

产品设计首先是从需求开始的，不管造型设计的对象简单与否，都应该根据使用对象的要求，注重产品的功能、结构、工艺和造型形态。好的产品设计必须同时具备科学性、艺术性和实用性。产品设计原则归纳起来主要有以下5个方面。

- 产品的实用性

任何一种机械产品，必须是具有实用价值的实物。实用指的是机械产品必须具备先进和完善的多种功能，并保证产品的物质功能得到最大限度的发挥。一件产品是否实用，在很大程度上取决于使用方式是否合理。任何一种产品的功能都是根据人们的某种需要产生的，而任何一种产品的形式又是这种需要的具体体现。因此产品的使用方式是衡量产品功能与形式的基本标准。

例如电吹风用于烘干物品、机床用来加工机器零件，它们都有各自的实用价值和目的。要满足这些目的，就必须有针对性地选择对象进行调查，如应用的场合，已有的或类似的产品在结构、材料、功能及使用上的优缺点，市场的需求及用户反应等。如图1-1所示从考虑产品的实用性角度进行常规手电钻的设计。

产品的审美性

图1-1  常规手电钻设计效果

用户除了关注产品的实用性能外，更多的是关注产品所体现的审美效果。这也就要求设计师绝不能仅仅满足于产品好用、耐用和价廉，还应在形态、色彩和风格上进行必要的艺术处理，令人赏心悦目。如图1-2所示手电钻造型对比图1-1所示手电钻造型则能更好地体现审美效果。

产品造型设计的艺术性原则是建立在使用功能和物质技术条件基础之上的，应该有利于使用功能的发挥和完善，有利于新材料和新技术的表现。如果单纯追求形式美而破坏了产品的使用功能，那么即使有美的造型形象也成了无用之物。反之，如果单纯考虑产品的使用功能而忽略了其造型形象所给人的心理、生理影响及视觉效应，便会是单调、冷漠的产品，这样的产品在现代社会里也必定会被淘汰。

图1-2  小型手电钻造型效果

- 产品的创造性

创新是产品造型设计的灵魂。设计本身就是人类为改造自然和社会而进行构思和计划，并将这种构思和计划通过一定的具体手段得以实现的创造活动。设计师在进行产品设计时，必须有所创新。创新有两种形式：一种是属于整体结构的创新；另一种是在现有的产品范畴内作局部的创新。完全模仿别人的产品或者是同类产品的翻版，既无实际意义，也不符合造型设计的主旨。如图1-3所示的可以随意折叠并360°旋转的摄像头，就是一种产品的创造性尝试。

创新设计为产品带来新的生命力，是使产品价值产生质的飞跃的决定性因素。尤其在激烈的市场竞争中，创新性设计是产品取得竞争优势的重要因素之一。因此不断开发新产品，提高产品的社会价值也是企业得以发展的重要手段。此外创新性设计也是为人类创造更舒适、更合理和更优美的生存环境的必要因素。所以说创新性设计是产品造型设计的基本原则。

图1-3  摄像头造型

- 产品的经济性

市场经济应该遵循的一条经济法则，就是以最低费用取得最佳效果。作为设计师也必须遵守这条法则，以尽可能少的费用设计并生产出优良的产品。产品一般都是批量生产的。即使单件生产，也希望为使用者提供便宜的价格。

当然也不能一味地追求廉价而粗制滥造，那样不仅违背了产品设计的根本原则，而且产品在市场上也无竞争力。为此必须调查市场状况、用户承受能力及类似产品的价格，进行优化设计。设计师必须通晓各种材料的性能及生产方式、方法等，在不损害造型美观和使用性能的前提下，尽量降低成本，这是市场经济规律对设计者提出的基本要求。

- 产品的可靠性

可靠性是指产品整体系统设备、零部件、元器件的功能在一定时间内及一定条件下的稳定程度。它是衡量产品技术功能和实用功能的重要指标，也是人们信赖和接受产品的基本      保障。

产品的可靠性主要体现在使用过程中的安全性、稳定性及有效度。在产品设计和制造的整个过程中，只有充分重视产品可靠性的分析与研究，提高产品的可靠性程度，才能保证使用者安全、准确、有效地使用产品。如图1-4所示为使用Pro/E软件设计的电热壶产品造型，底座和壶柄造型就是源于产品的可靠性因素而设计的。

产品的可靠性是通过人的使用体现出来的，因此产品的可靠程度是以人的使用要求作为衡量标准的。如工业生产中的许多控制、操纵和显示设备的设计，首先须从人机工程学的角度出发，认真研究人的各种特性及人对设备的适应程度，以设计出与人的生理、心理相适应的设备功能与形式，保证人机系统的可靠性，减少各种事故的发生。

图1-4  电热壶造型

## 1.2  机械产品方案的设计流程

产品的设计开发过程分为概念设计、零件设计和装配设计，即所谓的“产品规划”、“开发”和“生产规划”3个阶段。

1．产品规划——构思产品

该阶段的任务是确定产品的外部特性，如色彩、形状、表面质量和人机工程等，并用立体模型表现出最初的设想，建立能够体现整个产品外形的简单模型，效果如图1-5所示。该模型可以利用三维建模软件创建，并借助于建模软件迅速生成不同的造型和色彩。立体模型是检测外部形状效果的依据，也是几何图形显示设计变量的依据，同时还是开发过程中各类分析的基础。

2．开发——设计产品

该阶段主要根据“系统合成”原理，在立体模型上配置和集成解元素，解元素根据设计目标的不同有不同的含义：可以是基本元素，如螺栓、轴或轮毂联接等；也可以是复合元素，如机、电、电子部件、控制技术或软件组成的传动系统；还可以是要求、特性或形状等，效果如图1-6所示。将实现功能的关键性解元素配置到立体模型上之后，即可对产品的配置（设计模型中解元素间的关系）进行分析。产品配置分析是综合产品规划和开发的重要手段。

3．生产规划——加工和装配产品

图1-5  构思产品

图1-6  设计产品

图1-7  装配产品

该阶段是通过在装配环境中用计算机图像显示解元素在相应位置的装配过程，即通过虚拟装配模型揭示造型和装配的关系，效果如图1-7所示。由此发现难点和问题，并找出解决问题的方法。将CAD技术综合应用于产品开发的3个阶段，可以使设计过程的综合与分析在产品规划、开发和生产规划中连续地交替进行。因此可以较早地发现各个阶段中存在的问题，使产品在开发进程中不断地细化和完善。

## 1.3  机械产品数字化设计与Pro/E软件

现代机械产品的设计已经离不开数字化设计软件的应用了，特别是作为全球领先的三维产品设计软件：Pro/E建模软件。Pro/E提供了机械设计、工程分析、运动仿真和产品的模具设计等多种模块功能。其优异的性能极大地提高了机械设计工程师的工作效率。

Pro/E 5.0是该软件的最新版本，新版本在设计创新、使用方便性和提高整体性能等方面都得到了显著的加强。其在产品设计方面的多种优势主要体现在以下方面。

1．零件设计

利用强大的功能设计，Pro/E可使用户专注于设计功能需求，以加快三维模型的创建，并以更少时间开发出具有竞争力的产品，效果如图1-8所示。此外所创建的完全关联的模型有助于确保对零件所做的任何变更均可自动反映到装配和工程图文件中。

2．装配设计

图1-8  电熨斗模型设计效果

Pro/E将功能设计与易用的装配工具相结合，使用户可以确保装配设计中的每一个零部件配合正确，并且可以验证干涉和缝隙检查，以便一次性创建高质量的产品，效果如图1-9所示。此外Pro/E提供了可由用户控制关联关系的设计功能，可真正实现装配设计和单个零件设计之间的并行工程，并且设计者可以重新排列产品的结构，动态地把零件拖动到指定的位置。

3．工程图设计

图1-9  轮式装载机装配设计效果

Pro/E 5.0包含工程图自动生成功能和全面的工程图设计工具，将产品的工程出图效率提高到一个新水平。在工程图模块中可以从3D零件或装配件创建相关联的2D图纸，能满足钣金、曲面和使用混合建模方法建立的零件或装配件对工程绘图的需求，并自动创建3D标注，效果如图1-10所示。2D图纸与3D主模型之间的关联性使用户可以进行设计和标注的并行工作。

4．模具设计

图1-10  支架工程图

图1-11  手机模具开模效果

Pro/E提供的模具模块能够帮助用户设计出整套的产品模具，并可进行模拟仿真开模，效果如图1-11所示。此外在设计过程中根据设计模型的变化，Pro/E会自动对模具环节中的元件或组件进行快速更新，使设计者更加高效、高质量地完成设计任务。

5．运动仿真

用户可以使用运动仿真功能了解产品在真实条件下如何运转，无须花费大量成本构建耗时的物理样机或雇用分析专家。用户所要做的仅仅是添加载荷、摩擦特征和运动零部件。然后运行仿真功能验证设计，帮助用户全面分析机械装置中每个零部件的位置、速度、加速度和载荷，效果如图1-12所示。

此外使用集成的综合图表功能可以快速查看特性在机器的运转周期内如何变化，并可以打印物理参数，如位置、力和时间加速度等。使用同一图表的多个打印副本比较仿真周期内每一点的不同特性。制作成动画的三维可视化可以根据基础实体模型和应用的载荷条件显示动态运动，这样可以更好地理解设计的行为和性能。

图1-12  搬料机运动仿真效果

## 1.4  机械产品数字化造型技术

产品设计包括造型设计、结构设计、工艺设计和模具设计等多个环节。首先是造型设计，产品数字化造型技术就是用计算机表达有形产品造型信息的技术，包括零件造型技术与装配造型技术两方面。其中零件造型技术又包括二维绘图、线框造型、曲面造型、实体造型、特征造型，以及基于特征的参数化造型、变量化造型等。装配造型又分为自下向上装配造型和自上向下装配造型。

从现代CAD、CAE、CAPP、CAM（简称4C）等有机结合实现集成的角度出发，要求从产品整个生命周期各阶段的不同需求来描述产品，既要描述产品的点、线、面和体等几何信息，又要描述产品的材料、公差、配合和表面粗糙度等非几何信息。线框造型、曲面造型、实体造型的共同特点是只能描述产品的几何信息。只有特征造型，以及基于特征的参数化造型、变量化造型才能满足既能描述产品的几何信息，又能描述产品非几何信息的现代4C集成的产品信息描述要求。

图1-13  不同三维模型的转化

各类造型包含的信息由少到多，由它们构成的三维模型可以由信息含量多的模型转化为信息含量少的模型，但不能由信息含量少的模型转化为信息含量多的模型。例如实体模型可以转化为曲面模型乃至线框模型，而线框模型却不能转化为曲面模型，更不能转化为实体模型，效果如图1-13所示。下面简要介绍除二维绘图外的三维造型技术。

1．线框造型技术

线框造型是利用基本线素来定义零件的棱线部分，再由这些棱线构成立体框架，以表示所描述的零件。如图1-14所示的线框造型是由12个顶点和18条边（构成了8个面）来表示的。

2．曲面造型技术

图1-14  一个线框造型实例

曲面造型是通过对实体的各个表面或曲面进行描述而构造零件模型的一种建模方法。该方法主要用于创建一些不规则的复杂模型。

3．实体造型技术

实体造型是用点、线、面等几何元素进行拉伸、旋转、扫描、放样（混合）等几何变换或者利用基本体素（如圆柱、球体）的布尔集合运算（交集、并集、差集）来创建零件实体模型。

4．特征造型技术

特征造型是指产品描述信息（几何信息和非几何的工程信息）的集合。将特征概念引入产品造型系统的目的是为了增加实体几何的工程意义。这样就可以认为零件实体是由各种各样的特征构成的。

5．参数化造型技术

参数化造型是基于特征的、全数据相关的、全尺寸约束（驱动）的造型技术。其特点是将模型的形状与尺寸联合起来考虑，通过尺寸约束来实现对模型几何形状的控制。

6．变量化造型技术

变量化造型是基于特征的、全数据相关的、任意（广义）约束（驱动）的造型技术。其特点是将模型的形状与尺寸分开处理，可以解决任意约束下的产品设计问题，既可以尺寸驱动，也可以约束驱动。即由工程关系来驱动几何形状的改变，这对产品的结构优化提供了极大的帮助。表1-1对零件造型技术进行了比较，在比较的基础上提出了选用零件造型技术的建议。

表1-1  零件造型技术的比较与选用

| 序号 | 造型技术 | 优点 | 缺点 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线框造型 | a. 所需信息最少 b. 可以产生任意视图 c. 容易掌握、处理 | a. 只能表示棱边 b. 没有面的信息 c. 不能计算几何特性 | a. 用作虚体特征 b. 用作布局图 c. 用作有限元网格显示等 |
| 2 | 曲面造型 | a. 增加了面的信息 b. 可以完整定义三维立体 表面 c. 可用于有限元网格划分等 | a. 不能描述零件内部信息 b. 不能考察与其他零件相关联的性质 | a. 用作虚体特征 b. 构造汽车车身、飞机机翼等模型 |
| 3 | 实体造型 | 能完整表达零件的几何信息及相互间的拓扑关系，计算物体的几何特性（面积、体积、几何中心） | a. 不能表达零件的材料、公差、粗糙度及其他技术要求等有工程意义的非几何信息 b. 无约束，不能修改 | 用作特征造型的基础。其几何模型描述语言被现代3D软件所采用 |

续表

| 序号 | 造型技术 | 优点 | 缺点 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 特征造型 | a. 有利于产品的信息集成 b. 有利于集中精力进行创新构思与设计 c. 有利于开展协同设计 d. 有利于实现标准化、系列化和通用化 | 特征之间一般不能做布尔运算 | 用作参数化造型和变量化造型的基础 |
| 5 | 参数化造型 | a. 基于特征造型 b. 数据全相关 c. 尺寸驱动设计修改 | a. 全尺寸约束，不能漏注尺寸 b. 其他工程关系约束不直接参与约束管理 | 用于全约束下的结构形状已比较定形的产品设计 |
| 6 | 变量化造型 | a. 基于特征造型 b. 数据全相关 c. 约束驱动设计修改，允许欠约束，约束是广义的，是零件全部特征信息的集合 | 由于设计的修改太宽松自由，用于定型产品设计时，不如参数化造型好操作 | 用于任意约束下的新产品设计 |

7．装配造型技术

装配造型就是根据设计意图将不同零（组）件通过各种装配约束组合在一起，构成有实用价值的产品。装配造型的基本知识和方法介绍如下。

- 装配造型采用的技术有装配约束技术和构件连接技术等。

- 装配造型的基本概念有零组件、子组件、地件（或称基础件、固定件、机架等）、分解视图（也称爆炸图）等。

- 装配造型方法有传统的自底向上设计法和现代的自顶向下设计法。其中自底向上设计法是先设计好零件，然后将其装配成产品；自顶向下设计法是一开始就从产品的总体出发，即以产品装配为中心，逐级逐层向下进行设计，直至设计出整个产品。前者适合于标准化、系列化和通用化的产品设计，因为要保证大多数零组件结构相对稳定。后者适合于创新产品设计，因为创新产品设计必须从产品概念的酝酿形成、产品原理的创新开始起就十分重视产品的整体性。如果把握不好全局，那么肯定设计不出创新的产品。

数字化产品造型设计要把主要目标放在专业设计与软件操作的结合上。既要熟练操作软件，又要融实用性与安全性、整体外观上的创造性与艺术性、成本价格方面的经济性，以及生产工艺的可制造性于一体。